Оглавление

Состав проектных материалов	3

Предисловие	4

Введение	5

1.Цели и задачи генерального плана Великоархангельского сельского поселения	7

2.Анализ существующей ситуации	9

2.1.Историческая справка	9

2.2.Экономико-географическое положение и факторы развития	10

3.Природно-ресурсный потенциал Великоархангельского сельского поселения	11

3.1.Климатический и агроклиматический потенциал	11

3.2.Геологическая характеристика	14

3.3.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод	17

3.3.1. Гидрологическая  характеристика	17

3.3.2. Обеспеченность  поверхностными водами	19

3.4.Почвенные ресурсы	19

3.5. Ресурсы флоры и фауны	19

3.6.Ландшафтно-рекреационный потенциал	20

4.Анализ состояния территории Великоархангельского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития	21

4.1.Административно-территориальное устройство	21

4.2.Население и демография	21

4.3.Экономическая база и сфера занятости	28

4.3.1. Промышленность	29

4.3.2. Сельское хозяйство	29

4.4.Земельный фонд и кадастровая оценка земель	31

4.4.1. Земельный фонд	31

4.4.2 Кадастровая оценка земель	34

4.5. Планировочная оценка и функциональное зонирование территории	36

4.5.1. Современная планировочная организация территории поселения	36

4.5.2. Градостроительное зонирование территории Великоархангельского сельского поселения	37

4.5.3. Планировочная структура и функциональное зонирование населенных пунктов	40

4.6.Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	42

5.Объекты местного значения, расположенные на территории Великоархангельскогосельского поселения	46

5.1 Объекты районного значения, расположенные на территории Великоархангельского сельского поселения	47

5.2. Объекты местного значения, расположенные на территории Великоархангельского сельского поселения (уровень поселения)	51

5.2.1.Учреждения социально-культурной сферы	51

5.2.2.Жилищный фонд и жилищное строительство	54

5.2.3.Инженерная инфраструктура	56

5.2.3.1.Энергоснабжение	56

5.2.3.2.Водоснабжение	60

5.2.3.3. Водоотведение	64

5.2.4.Транспортная инфраструктура	66

5.2.5.Обеспечение территории местами захоронения	69

5.2.6.Озеленение и благоустройство территории	70

5.2.7.Создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового отдыха населения	72

5.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

5.3.Земельные участки, предназначенные для размещения капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения.	78

6.Охрана окружающей среды	79

6.1.Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды	79

6.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды	79

6.2.1.Состояние воздушного бассейна	79

6.2.2.Комплексное использование водных ресурсов	80

6.2.3.Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления	82

6.3.Природоохранные мероприятия	84

6.3.1.Охрана воздушного бассейна	84

6.3.2.Охрана водных ресурсов	84

6.3.3.Охрана почв	86

6.3.4.Организация санитарной очистки	87

6.3.5.Охрана ландшафтов	89

6.4.Инженерная подготовка территории	90

7.Основные технико-экономические показатели	94

8. Приложение	99

Состав проектных материалов

| №№ п/п | Наименование материалов. | Гриф секретности | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | ДСП | 2723 |
| 2 | Генеральный план Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. Положения о территориальном планировании | несекретно | 2724 |

II.Графические материалы 			 с т/о  СД инв. 1084 дсп-К

| № | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема анализа комплексного развития территории | Цветная печать | ДСП | 10 000 | 5757 |
|  | Схема современного использования территории | Цветная печать | ДСП | 10 000 | 5758 |
|  | Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию | Цветная печать | ДСП | 10 000 | 5759 |
|  | Схема границ зон размещения объектов капитального строительства местного значения | Цветная печать | ДСП | 10 000 | 5760 |
|  | Схема инженерной подготовки территории. Зоны с особыми условиями использования территории | Цветная печать | ДСП | 10 000 | 5761 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Инженерной инфраструктуры | Цветная печать | ДСП | 10 000 | 5762 |
|  | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации | Цветная печать | ДСП | 10 000 | 5763 |

III.Электронная версия

| № п/п | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | Microsoft Word MapInfo 7.8 | CD-диск | ДСП | 1156дсп-К |

Предисловие

Генеральный план Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области выполнен институтом РосНИПИУрбанистики по заказу Администрации Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области (муниципальный контракт №47 от 29 декабря 2008г).

Настоящий проект разработан авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской №4 (КАПМ-4) института РосНИПИ Урбанистики.

Руководитель КАПМ-4						Е.В.Юденич

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами:

Архитектурно-планировочная организация территории

ГАП									Л.К.Кржижановская

Экономика

ГИП									И.В.Михайлова

Инженер								А.Г. Петров

Транспорт

Инженер								В.Т.Волощенко

Природно-ресурсный потенциал, экология

ГИП									И.Ф.Сиренко

ГИП									О.Б.Тряпицина

Главный специалист 						Н.С.Охинченко

Инженер					 			О.С.Знаменская

Инженер					 			Ю.С.Маркова

Сельское хозяйство, землеустройство

Инженер								Л.И.Максимова

Инженер								В.А.Мельников

Инженерная инфраструктура

Инженер								А.В. Гундарев

Инженер								В.С. Глистин

Графическое оформление проекта выполнено следующими специалистами:

Инженер								В.Ю.Михайлова

# Введение

- В настоящее время с принятием Градостроительного Кодекса (декабрь 2004г.) градостроительная документация переходит в ранг правового документа.

- Вопросы качества и безопасности будущей среды жизнедеятельности на территории поселения настоящим проектом ставятся на одно из первых мест. Главная идея проекта – создание условий устойчивого развития территории сельского поселения и обеспечение рационального использования территории с учетом интересов населения Великоархангельского сельского поселения и Бутурлиновского района Воронежской области.

- Целью территориального планирования должно стать обеспечение сбалансированного развития Великоархангельского сельского поселения. Это позволит избежать деградации территории поселения, превращения участков территорий в безликую среду.

- Настоящий проект должен обеспечить в перспективе территориальное устройство поселения как одно из составных элементов территории Бутурлиновского муниципального района, а также Воронежской области в целом, устойчивое развитие территории поселения с учетом интересов трех составляющих территориального сообщества – власти, бизнеса и населения.

- В соответствии с Градостроительным Кодексом, к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий;

- утверждение правил землепользования и застройки поселений;

- утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

- принятие решений о развитии застроенных территорий.

В Генеральном плане дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал района; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается гипотеза социально-экономического развития; гипотеза развития транспортной и инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).

Проектом «Генеральный план Великоархангельского сельского поселения» выделено два этапа. Первая очередь строительства – 2020 год. Этот этап предложен как наиболее прагматичный, в котором учитываются проработки, программы развития поселения в комплексе с экономической политикой Бутурлиновского района и Воронежской области. Второй этап развития 2030 г., который рассматривается в проекте как программа развития Великоархангельского сельского поселения на перспективу.

Проектом предлагается, постановочно, ряд задач, решив которые, поселение выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни сельского населения и повышения его жизненного уровня.

Генеральный план Великоархангельского сельского поселения разработан на основе законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области, а также нормативно-технических документов:

1.Законы Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003);

- Проект приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «О внесении изменений в СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2.Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; и др.

3.Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

При разработке проекта учитывалась Схема территориального планирования Воронежской области, разработанная в2007 г. и утвержденная в 2008г.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и Администрацией Великоархангельского сельского поселения в 2008г.

# 1.Цели и задачи генерального плана Великоархангельского сельского поселения

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Исходя из этого, главная цель Великоархангельского сельского поселения заключается в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территорий, входящих в сельское поселение, за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории района;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития поселения с учетом особенностей и проблем пространственной организации его территории;

- взаимному согласованию интересов сельского поселения с интересами соседних муниципальных образований, а также увязка их с интересами Бутурлиновского района и Воронежской области;

- градостроительному регулированию использования территории поселения и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами.

В конечном счете, все вышеперечисленное способствует достижению устойчивого развития территории Великоархангельского сельского поселения с учетом охраны среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений, а также обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

Основными задачами территориального планирования являются:

- Развитие опорного пространственного каркаса территории района;

- Функциональное зонирование территории поселения;

- Улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- Развитие социальной и производственной инфраструктуры как основы использования современных технологий;

- Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию сельского поселения и разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ и Великоархангельского поселения, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. Это – программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб поселения и общественности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала сельского поселения и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу. Основное противоречие, которое требует разрешения в данном проекте, – несоответствие предпосылок для успешного и интенсивного развития поселения  и реального его социально-экономического состояния.

Главная стратегическая цель проекта – последовательное повышение жизненного уровня населения сельского поселения и качества жизни населения путем решения основных задач, поставленных и решаемых в данном проекте. Исходя из специфики поселения, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния его экономики, сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основные цели проекта:

- стабилизация экономики сельского поселения;

- обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

- снижение темпов сокращения численности населения, закрепление трудовых ресурсов в поселении, в первую очередь – молодежи.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционно привлекательных зон и объектов для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств, для целенаправленного и конкретного их использования;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления; комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и.т.д.;

- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

- создание эффективной общественной и качественной среды обитания – т.е. среды обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и в качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе отдыха и туризма;

- разработка стратегии развития культуры села, направленной на поддержку  национальных традиций и обычаев русского и других народов и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и.т.д.);

- привлечение во все сферы деятельности квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

# 2.Анализ существующей ситуации

## 2.1.Историческая справка

Село Великоархангельское расположено в 16 километрах к востоку от районного центра.

Население села на 1 января 1995 года составляло 1504 человек, имелось 614 постоянных хозяйств.

Сейчас в селе расположено два товарищества с ограниченной ответственностью (бывшие колхозы) «Победа» и «Первое мая», средняя школа, дом культуры, клуб, участковая больница, магазины, детсад, библиотека.

Первоначально это был хутор, возникший примерно в середине XVIII века. Село основано вольными украинскими хлебопашцами, которых впоследствии закрепостили графы Бутурлины. Он считался самым крупным населенным пунктом, приписанный к слободе Васильевке. Здесь насчитывалось 120 дворов и 600 жителей, поэтому хутор назывался Великим.

После строительства здесь в 1872г. церкви Михаила Архангела поселение стало называться селом Великоархангельским. В 1876г. здесь была построена Введенская каменная церковь. Обе не сохранились.

В 1839г. крестьяне добились выкупа из крепостной зависимости. В 1891г. в селе отмечен бунт крестьян против помещика Середы, пытавшегося захватить земли великоархангельцев. Они разгромил постройки имения, за что наиболее активные участники бунта были отправлены на каторгу.

Село развивалось быстро. В 1900г. здесь проживало 4697 человек, имелось две церкви, два общественных здания, три маслобойных завода, пять лавок, 61 ветряная мельница.

В 1905г. в Великоархангельском организован революционный кружок, где состояло до 20 человек из ближайших сел. Кружковцы выступали против столыпинской реформы и сорвали проведение ее в селе. В 1909г. кружок был раскрыт, а его руководители были казнены.

В 1918 году на территории села Великоархангельское был организован Великоархангельский Совет Бутурлиновского района, ЦЧО по 1934 год. В июне 1934 года согласно представлениям ВЦИК от 13.06.1934 года ЦЧО была разделена на Воронежскую и Курскую области и Великоархангельский сельский Совет стал Бутурлиновским районом Воронежской области.

Великоархангельский сельский Совет находится на расстоянии 18км от районного центра и 16км от железнодорожной станции города Бутурлиновка. Административный центр Великоархангельского сельского Совета народных депутатов расположен на территории сельского Совета. В Великоархангельском сельском Совете насчитывается 652 хозяйства, с населением на 1 января 1994 года 1748 человек.

Великоархангельский сельский Совет народных депутатов (с 1979г.) является органом государственной власти на объединенной им территории и решает вопросы в пределах прав представленных законом РСФСР «О сельском, поселковом Советах народных депутатов РСФСР».

На территории Великоархангельского сельского Совета имеется: одна аптека, больница, две библиотеки, почтовое отделение, сберкасса, шесть торговых точек.

В Великоархангельский сельский Совет избрано 25 депутатов, в составе исполкома 7 человек.

С 1990 года по март 1992 года изменений в структуре, наименовании и подчиненности не было. С марта  1992 года на основании постановления Верховного Совета РФ от 21.08.1992года «Об упразднении исполкомов Советов» Исполком Великоархангельского сельского Совета упразднен, все обязанности исполкома были возложены на администрацию села Великоархангельское. Все функции Совета и дела по личному составу отложены в сельский Совет и переданы администрации по Акту приема передачи. Документальные материалы Великоархангельского сельского Совета народных депутатов проведены в архивно-технический порядок и переданы на хранение в Бутурлинов

ский районный государственный архив по 1993 год включительно. Документы по личному составу хранятся в администрации села Великоархангельское, сохранность их обеспечена.

Историческую справку составили: глава администрации села Великоархангельское, инструктор по оргмассовой работе, Великоархангельский сельский Совет, Великоархангельская сельская администрация Бутурлиновского района Воронежской области.

Дополнение к исторической справке.

1.В связи с принятием нового Кодекса административная комиссия при Великоархангельской сельской администрации прекратила свою деятельность с июля 2002года.

2.В соответствии с п.1 ст.4 Федерального Закона об актах гражданского состояния от 15.11.1997года и во исполнении приказа начальника управления ЗАГС Воронежской области №22 от 04.07.2003года» «Об упорядочении работы по регистрации актов гражданского состояния» в районный отдел ЗАГС Воронежской области 23.07.2003года Великоархангельская сельская администрация передала всю документацию по регистрации актов гражданского состояния в районный отдел ЗАГС и прекратила работу с населением по записи актов гражданского состояния.

3.На основании постановления правительства РФ №63 от 16.03.2003года работа с предпринимателями по Великоархангельской сельской администрации с 01.01.2004года передана в инспекцию по налогам и сборам по Бутурлиновскому району.

4.В связи с принятием нового Земельного Кодекса включить в номенклатуру акты приема передач земельных участков в аренду и копии договоров аренды земельных участков.

Дополнение к исторической справке составили:

Глава местного самоуправления Великоархангельского сельсовета В.В. Патока.

Ведущий специалист Т.Т. Фильченко.

## 2.2.Экономико-географическое положение и факторы развития

Великоархангельское сельское поселение расположено в северо-восточной части Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 180 км от областного центра и в км 16 км от районного центра, г. Бутурлиновка.

Район расположен в удалении от урбанизированных территорий области. Его экономика связана с сельскохозяйственным производством, преимущественно растениеводством, специализирующегося на выращивании сахарной свеклы, зерна, подсолнечника. Промышленное производство района, ориентированное на переработку сельскохозяйственной продукции, производстве пищевых продуктов, сосредоточено преимущественно в районном центре: ОАО ликероводочный завод «Бутурлиновский», ООО мясокомбинат «Бутурлиновский», ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ООО Спиртзавод «Пираква», ОАО «Бутурлиновкахлеб», ОАО завод растительных масел «Бутурлиновский».

По территории сельского поселения проходит региональная автодорога Елань-Колено-Бутурлиновка.

Численность населения поселения на начало 2008 года - 1300 чел., что составляет 2,3% от общей численности населения района. На территории Великоархангельского сельского поселения расположено 2 населенных пункта: село Великоархангельское , село Тюниково. Средняя людность населенных пунктов 650 чел., что выше среднеобластного показателя – 500 чел. на один сельский населенный пункт.

На территории сельского поселения действует ряд сельскохозяйственных предприятий, входящих в агропромышленный комплекс района. Специализацией поселения в течение многих лет было: молочное и мясное животноводство, свиноводство, растениеводство (сахарная свекла, подсолнечник, зерно). Расположение поселения в непосредственной близости от крупного центра переработки с/х продукции, наличие транспортных связей, природный потенциал поселения позволяют рассматривать Великоархангельское поселение как важный элемент восстановления и развития аграрного сектора экономики Бутурлиновского района вцелом.

# 3.Природно-ресурсный потенциал Великоархангельского сельского поселения

## 3.1.Климатический и агроклиматический потенциал

Климат Великоархангельского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В целом климат умеренно теплый и слабо-засушливый.

Температура воздуха территории характеризуется однородным годовым ходом., Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -9,1, самый тёплый -июль со среднемесячной температурой +20,7. Средняя годовая температура воздуха составляет +5,7

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле и достигает +43. Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет. Чаще наблюдается средняя из абсолютных максимальных температур, которая в июле составляет +43. Абсолютный минимум температуры равен -30.

Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первой декаде ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет 90 дней.

Среднегодовая относительная влажность равна 68-70%.

Годовая сумма осадков составляет 632мм. 40% годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.

Несмотря на то, что осадков в тёплый период года выпадает сравнительно много, здесь всё же чувствуется недостаток влаги, особенно весной.

Снежный покров появляется в середине ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 113 дней.

Режим ветра. На территории нет ярко выраженных среднегодовых преобладающих направлений ветра, что характерно для центральных районов Европейской части России.

Таблица№1

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯНВАРЬ | 11 | 6 | 16 | 18 | 15 | 17 | 9 | 8 |
| ИЮЛЬ | 15 | 11 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 18 |
| ГОД | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |

Летом в 2 раза увеличивается повторяемость ветра северного и северо-западного направления и уменьшается повторяемость ветров с южной составляющей.

Среднегодовая скорость ветра равна 4,2м/сек. Минимальные скорости ветра наблюдаются летом (июль-август), средние суточные скорости ветра в это время составляют 0-3м/сек, среднее число штилей за год - 9.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40дней. Средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50 часов.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливневые дожди, град, шквалы. Эти явления отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны обледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы.

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория поселения имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы, который характеризуется следующими метеорологическими показателями: повторяемость слабых скоростей ветра 0-1м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1м/сек и менее наблюдаются 1-5раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1м/сек отмечается летом. Почти в 30% случаев, инверсии наблюдаются при скорости ветра 0-1м/сек.

Агроклиматические ресурсы

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются свет, тепло и влага.

Показателем теплообеспеченности, вегетационного периода, служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10°(период активной Вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.

Территория Великоархангельского поселения относится к агроклиматическим районам Iб (менее тёплый, менее увлажнённый), северная и центральная части района и IIб (тёплый, менее влажный) – крайняя южная часть района. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2800°.

Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля. Продолжительность безморозного периода 150 дней.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Территория сельского поселения обеспечена теплом на 70-60%, что обуславливает необходимость проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0-1,1, что указывает на слабо- засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот период составляет в среднем 370мм.

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации наибольшие запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби 125-150мм.

Для вегетационного периода характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые обычно не компенсируются выпадающими осадками. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-70мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-60мм) – во второй половине июля.

В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5° на озимых культурах составляют 125-150мм.

Условия зимовки.

За начало зимнего периода принимается дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения, которая наблюдается в середине

ноября. Наиболее ранний срок установления зимнего периода приходится на конец второй декады октября, а наиболее поздний - на начало декабря. Зима длится порядка 120-125 дней.

Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется 8-18 декабря.

Снежный покров постепенно увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля - начале марта (от 13 до 22см).

Средняя высота, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях, составляет 19 – 30см.

Абсолютный минимум температуры воздуха на территории составляет -29°. Он значительно изменяется по годам и зависит от рельефа местности. На ровных и возвышенных участках абсолютный минимум температуры воздуха выше, чем на участках с пониженным рельефом и на лесных полянах.

Неблагоприятные явления погоды в вегетационный и зимний периоды.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

- На территории поселения период активной вегетации растений в среднем больше безморозного периода. Таким образом, как в начале периода активной вегетации растений, так и в конце сельскохозяйственные культуры подвергаются опасности заморозков, которые могут привести к частичной или полной гибели растений.

- К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи. На рассматриваемой территории в основном наблюдаются суховеи слабой и средней интенсивности.

3. В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает неравномерное залегание снежного покрова. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте.

4. В холодный период низкие температуры воздуха при бесснежье или небольшом снежном покрове могут вызывать повреждение озимых, а также корневую систему плодовых культур. В среднем такие условия при небольшом снежном покрове складываются в течение одного – четырёх дней в декабре, январе и феврале.

## 3.2.Геологическая характеристика

При составлении раздела использовались следующие материалы: Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2007 год; Отчет по теме «Создание банка данных по состоянию минерально-сырьевой базы Воронежской области», Пиненжик Р.М., Воронеж, 1999; отчёты об инженерно-геологических изысканиях в с.Великоархангельское и на территории поселения, выполненных институтами «Воронежколхозпроект», ВОООИ «Доброе» в 1986,1988,2007г.г, «Схема территориального планирования Воронежской области», институт Урбанистики 2007г.

Рельеф. Территория Великоархангельского сельского поселения характеризуется эрозионно-аккумулятивным типом рельефа.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 206м – 150м на водоразделах до 130м-121м в долинах водотоков и балок.

На территории поселения берёт начало р.Осередь.

Территория прорезана оврагами и балками, глубина которых в среднем 3-10м, длина от десятков метров до нескольких километров. По днищам балок и оврагов протекают небольшие водотоки и местами образованы запруды.

Уклоны поверхности на водоразделах не превышают 10% и увеличиваются до 10-20% и более в на склонах водоразделов и оврагов.

Экзогенные геологические процессы. На территории поселения выявлены экзогенные геологические процессы, развитие которых предопределено особенностями геологического строения, типом рельефа, новейшими тектоническими движениями в сочетании с активным техногенным воздействием на природную среду.

В пределах территории, рассматриваемой проектом, развита овражная эрозия приуроченная к склонам водоразделов, сложенных легко размываемыми горными породами. В поселении этот процесс развит практически повсеместно и интенсивно.

Кроме оврагообразования получили развитие оползневые процессы.

Оползневые процессы связаны с развивающейся овражной сетью. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Кроме того важную роль в развитии оползневых процессов играют атмосферные осадки. На настоящий момент по данным мониторинга ЭГП в районе не зафиксировано наличие оползней, опасных для жилых строений и инженерно-хозяйственных объектов.

Рассматриваемая территория подвержена развитию эрозионно-карстовых процессов в меловых породах.

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено по долине реки р.Осередь и по днищам логов и балок. С этими же территориями связаны процессы поверхностного заболачивания. На остальной территории подземные воды залегают глубже 4,0м от поверхности земли.

Геологическое строение. С поверхности территория сложена покровными средне-верхнечетвертичными отложениями, элювиально-делювиальными отложениями верхнечетвертичного и аллювиальными отложениями верхнечетвертичного и современного возраста.

Четвертичные отложения залегают на меловых породах.

Покровные образования представлены глинами твердыми, плотными, вскрытая мощность которых составляет 5,5-6,0м распространены на водоразделах.

Аллювиальные отложения, распространенные в долине р.Осередь, по днищам балок, представлены песками средней крупности, средней плотности маловлажными, глинами с примесью растительных остатков, суглинками с линзами песка.

Вскрытая мощность аллювия до 3,5м.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод. Рассматриваемая территория располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных,  промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Основным водоносным горизонтом, используемым для водоснабжения является апт-сеномаский терригенный водоносный комплекс (K2 as).

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сулдьфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод и утверждение запасов в ГКЗ.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Оценка инженерно-геологических условий на территории Великоархангельского сельского поселения отражена на «Схеме анализа комплексного развития территории с отображением зон особого использования территории» 1:10 000 масштаба.

На схеме выделены территории благоприятные для строительства, которые характеризуются спокойным рельефом, уклоны поверхности не превышают 10%. Подземные воды залегают на глубине более 2,0м от поверхности земли. На участках пониженного рельефа возможно образование горизонта грунтовых вод на глубине менее 2,0м от поверхности типа «верховодка».

С поверхности залегают отложения, являющиеся надежным основанием для фундаментов зданий и сооружений. Это, в основном, покровные отложения средне-верхнечетвертичного возраста, представленные глинами полутвердыми, твердыми, плотными, суглинками полутвердыми, суглинками мягкопластичными аллювиального генезиса. По данным компрессионного анализа грунты не просадочные. По степени морозной пучинистости покровные отложения относятся к средне и слабопучинистым.

По результатам химического анализа водной вытяжки грунты не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости и к арматурам железобетонных конструкций.

Глубина сезонного промерзания суглинистых грунтов составляет 1,3м.

Ограниченно благоприятными являются территории:

- с уклоном поверхности 10-20%, которые распространены на склонах балок и водоразделов;

- территории с близким залеганием уровня грунтовых вод – долина р.Осередь, днища балок и логов. Подземные воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетонам всех марок и к арматурам железобетонных конструкций.

С поверхности распространены аллювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возраста, представленные песками мелкозернистыми, средней плотности от маловлажных до водонасыщенных, суглинками тугопластичными с линзами песка. Условное расчетное сопротивление песков составит 2,5 -3,0кгс/см2, глубина сезонного промерзания песков 1,7м.

Неблагоприятными для строительства являются:

-территории с уклоном поверхности более 20%;

-овраги и техногенно-нарушенные территории (карьеры, ямы);

-участки развития оползней.

Факторами, ограничивающими освоение тех или иных участков, будут служить: овражная эрозия, оползневые явления, приуроченные к склонам оврагов и балок, близкое залегание подземных вод.

Учитывая активную овражную деятельность в пределах поселения, при строительстве необходимо соблюдать зону отступа застройки от бровки неустойчивого склона, равную тройной высоте склона.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), более подробно см. раздел «Инженерная подготовка территории».

В виду залегания меловых пород, рассматриваемая территория подвержена распространению суффозионно-карстовых процессов, что необходимо учитывать при освоении площадок под строительство.

Минерально-сырьевые ресурсы. Разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений полезных ископаемых на территории поселения нет.

По данным Отчета по теме «Создание банка данных по состоянию минерально-сырьевой базы Воронежской области», Пиненжик Р.М., Воронеж, 1999, на территории поселения есть площади, перспективные для постановки поисковых геологоразведочных работ на кирпичное сырьё, песчано-гравийный материал. Данные территории показаны на Схеме анализа комплексного развития территории с отображением зон особого использования территории, 1:10 000 масштаба.

## 3.3.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод

### 3.3.1. Гидрологическая  характеристика

Гидрографическая сеть Великоархангельского сельского поселения представлена временными водотоками (балками. ярами), относящимися к бассейну р.Осередь, левого притока р.Дона.

Наиболее крупными балками являются яр.Порохов (исток р.Осередь)с притоками, балка Сологубов, яр Крутой и множество мелких оврагов и балок.

Основным источником питания балок являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков, основной фазой которого является весеннее половодье, начинающееся в конце февраля и продолжающееся 1,5-2 недели. После прохождения половодья постоянный сток в балках прекращается.

Во время весеннего половодья затапливается территория посёлка  - русловая часть яра Порохов и яра Крутой в центральной части с.Великоархангельское.

На многих балках и оврагах построены пруды небольшой величины, общая площадь прудов составляет около 42га. Все плотины земляные глухие.

Перечень прудов на водотоках поселения

Таблица №1

| №№ на схеме | Водоток, | Название пруда | Местоположение пруда | Площадь зеркала, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | яр Порохов | Тюниковский | В 3км к С от с.Великоархангельское | 0,55 |
| 2 | ов Стенка | Стенка | В 1,2км от с.Тюниково | 0,75 |
| 3 | ов Без названия, правый приток яра Порохов, с.Тюниково | Без названия | В северной части с.Тюниково | 0,20 |
| 4 | ов. Без названия правый приток яра Порохов, с.Тюниково | Без названия | В северной части с.Тюниково | 1,58 |
| 5 | ов. Без названия правый приток яра Порохов, с.Тюниково | Без названия | В средней части с.Тюниково | 0,49 |
| 6 | ов. Без названия правый приток яра Порохов, с.Тюниково | Озеро | с. Тюниково | 4,75 |
| 7 | ов. Карабельный, правый приток яра Порохов | Без названия | В 500м к Ю от с.Тюниково | 0,61 |
| 8 | ов.Шикодин, правый приток яра Порохов | Без названия | В 2км к Ю от с.Тяниково | 3,42 |
| 9 | ов.Без названия. В пойме р.Осередь | Без названия | В южной оконечности с.Великоархангельское | 1,77 |
| 10,11 | ов. Без названия, левый приток яра Порохов | 2 пруда Без названия | В 1км к Ю от южной оконечности Великоархангельскоес. | 1.10, 0,51 |
| 12 | ов.Фомин, | Без названия | В 1,5км к Ю от восточной оконечности с. Великоархангельское | 0,55 |
| 13,14 | ов. Без названия | 2 пруда Без названия | В середине с.Великоархангельское | 0,15, 0,58 |
| 15,16 | ов Без названия | 2 пруда Без названия | В центре с.Великоархангельское | 0,32 ,0,45 |
| 17 | ов. Без названия | Новенький | В центре с.Великоархангельское | 0,27 |
| 18,19 | ов.Журавлев | 2 пруда Журавлев Без названия | В восточной части с.Великоархангельское | 0,69, 0,16 |
| 20 | ов. Без названия, Приток лога Макогонов | Без названия | В.2,5 км к С от с.Великоархангельское | 0,52 |
| 21 | ов.Свинячий, Приток лога Макогонов | Без названия | В 4км к С от восточной оконечности с.Великоархангельское | 0,62 |
| 22,23 | Яр Сологубов | Без названия Зеево, | В 4км к СВ от восточной оконечности с.Великоархангельское | 2,42, 5,79 |
| 24 | Яр Сологубов | Крест | В 4,2км к ВСВ от с.Великоархангельское | 0,78 |
| 25,26 | ов.Солёный | 2 пруда Без названия | В 1,5км к ЮВ от с.Великоархангельское | 1,06, 0,03 |
| 27,28, 29 | яр Крутой, правый приток | 3 пруда Без названия | В 3,5км к В от восточной оконечности с.Великоархангельское | 0,71, 0,69, 0,38 |
| 30,31, 32,33 | яр Крутой | Юбилейный 3 пруда Без названия | В 3,0км к ЮВ от восточной оконечности с.Великоархангельское | 7,65 0,31 0.75 1,74 |
|  | Общая площадь прудов |  |  | 42,3 |

Большинство прудов имеют противоэрозионное назначение, построены в верховьях оврагов для перехвата стока и предотвращения дальнейшего роста оврагов. Для других целей могут быть использованы пруды с площадью зеркала более 1га и удобным местоположением, вблизи населенных пунктов – пруды в с.Тюниково, на овраге Шикодин в 2км от с.Тюниково, пруды на овраге Сологубов и пруд Юбилейный на яре Крутой

### 3.3.2. Обеспеченность  поверхностными водами

На территории Великоархангельского сельского поселения отсутствуют постоянные источники поверхностных вод, которые могут быть использованы в качестве источников водоснабжения или приемниками сточных вод.

Таким образом, территория Великоархангельского сельского поселения не обеспечена поверхностными водами.

## 3.4.Почвенные ресурсы

Плодородные почвы являются одним из важнейших ресурсов Великоархангельского сельского поселения и представлены в основном черноземами типичными и обыкновенными.

Типичные слабо-выщелоченные черноземы по своим агропроизводственным характеристикам являются лучшими почвами. Они характеризуются мощностью гумусового горизонта 65-80см и содержанием гумуса в пахотном слое в среднем 6-8%. Эти почвы слабокислые и близкие к нейтральным. Они хорошо обеспечены азотом и калием, недостаточно фосфором. При распашке структура почв может разрушаться, что приводит к снижению плодородия. Начиная с 1990 года прослеживается тенденция к снижению запасов гумуса и его содержания в почве.

Черноземы обыкновенные сформировались – в условиях недостаточного увлажнения и очень редко испытывают глубокое промачивание. Содержание гумуса в них в среднем меньше 7%. Черноземы обыкновенные имеют слабощелочную реакцию, насыщены основаниями, хорошо обеспечены подвижным калием, средне – азотом и недостаточно – фосфором.

Вследствие неоднородности условий почвообразования в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Низким плодородием характеризуются засоленные почвы и солонцеватые комплексы занимающие отдельные участки. Залегая небольшими пятнами среди черноземов, солонцеватые почвы создают пестроту, неоднородность почвенного покрова и тем самым снижают продуктивность земель.

В связи с преобладание овражно-балочного типа рельефа на некоторых участках наблюдается интенсивный смыв и размыв почв. Имеет значительное распространение овражная эрозия почв.

Среди почвенных разностей преобладают почвы глинистого и тяжелосуглинистого механического состава, что определяет плохую самоочищающую способность почв и накопление поллютантов.

Территория поселения отличается очень высокой сельскохозяйственной освоенностью 90% в связи, с чем состояние почвенного покрова поселения требует особого внимания и охраны.

## 3.5. Ресурсы флоры и фауны

Ресурсы флоры. Великоархангельское сельское поселение относится к лесодефицитным территориям юга лесостепной зоны. Естественная растительность практически не сохранилась.

Древесная и кустарниковая растительность представлена в основном лесными колками по берегу прудов и оврагов и защитными лесными полосами общей площадью 372,6га.

Травяные сообщества включают луга и посевы культурных растений.

Большую часть района занимают сельскохозяйственные земли, располагающиеся на месте бывших богато-разнотравных типчаково-ковыльных степей.

Луга, распространены по оврагам и являются источником естественных кормов для домашних животных, много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая и др. Многие луга выбиты скотом или нуждаются в мелиорации.

Лекарственные растения: крапива двудомная, шиповник, боярышник, пижма обыкновенная и др.

Ресурсы фауны. Фауна территории испытывала и продолжает испытывать сильнейший антропогенный прессинг. Следует подчеркнуть, что в связи со значительной распаханностью территорий, численность всех видов животных значительно сократилась. В наибольшей степени от хозяйственной деятельности пострадали птицы открытых пространств.

Для агробиоценозов характерны такие представители фауны как, мыши, полевки, хомяк, слепыш, а так же заяц-русак.

Неотъемлемой частью природного комплекса являются беспозвоночные виды животных, определяющих круговорот вещества и энергии в любой экосистеме. Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения в различных районах области дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8ц/га; на подсолнечнике – на 4-7ц/га.

## 3.6.Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Великоархангельского сельского поселения относится к югу лесостепной зоны Среднерусской возвышенности.

Территория характеризуется пойменными, склоновыми, плакорными.

Плакорный тип местности представлен возвышенными (более 200 м) волнистыми суглинистыми лесо-полево-степными равнинами с чернозёмными почвами, склоновый тип местности - наклонными суглинисто-меловыми и суглинисто-известняковыми лесо-лугово-степными поверхностями с глубоко врезанной (более 30м) овражно-балочной сетью и комплексом смытых почв. Пойменный тип местности - пониженный (от 4 до 6 м над урезом воды), объединяющий плоские песчаные лесолуговые поверхности пойм с аллювиальными слоисто-зернистыми почвами.

Территория поселения характеризуется овражно-балочной расчлененностью и однообразием, связанным с высокой освоенностью территории. Наибольшей рекреационной ценностью обладают участки водоемов с прилегающей древесной растительностью. В поселение возможна организация рекреационных зон местного значения.

Развитию рекреации способствуют следующие факторы:

- наличие водоемов, привлекающих рекреантов;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 90 дней;

Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются следующие:

    - овражно-балочный рельеф;

    - низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры и сервиса.

    - высокая освоенность территории

# 4.Анализ состояния территории Великоархангельского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития

## 4.1.Административно-территориальное устройство

Великоархангельское сельское поселение представляет собой административно-территориальную единицу Воронежской области в составе Бутурлиновского муниципального района.

Законом Воронежской области от 15.10.2004 г. № 63-ОЗ Великоархангельский сельсовет наделен статусом сельского поселения, установлены его границы. На востоке Великоархангельское сельское поселение граничит с Кучеряевским сельским поселением протяженностью 11 км, с юга –с Филипенковским сельским поселением протяженностью 10,5 км. С запада протяженность границы 8,5 км составляет с Бутурлиновским городским поселением. На севере – 4 км граница проходит граница по полосе отвода Ю.В.Ж.Д. На северо-востоке граница проходит с Чулокским сельским поселением протяженностью 8 км.

В соответствии с реестром «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в Великоархангельское сельское поселение входит 2 села: Великоархангельское иТюниково. Административный центр поселения – с.Великоархангельское, в котором располагаются органы местного самоуправления. Расстояние между селами составляет 3 км. Площадь территории Великоархангельского поселения  95,89 км2

## 4.2.Население и демография

Динамика численности населения и его возрастная структура считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для страны в целом, так и Великоархангельского сельского поселения в частности.

Численность населения

Бутурлиновски район относится к территориям Воронежской области с умеренно высокой депопуляцией населения, однако темпы сокращения населения в Великоархансгельском сельском поселении превышают районные показатели. Численность населения Великоархангельского сельского поселения по данным на 01.01.2009г. составила 1300чел., что составляет приблизительно 2,6% от общей численности населения Бутурлиновского района (5,9 % от численности сельского населения района). По численности населения среди 15 сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Великоархангельское сельское поселение занимает 7-е место. Средняя по району численность населения сельского поселения составляет порядка 1500 чел, что превышает число жителей Великоархангельского поселения. При этом средняя людность населенных пунктов поселения составляет 650 чел., что выше районного показателя (530 чел)

Большая часть населения сельского поселения проживает в административном центре поселения – с.Великоархангельское – 1157чел. на начало 2009 года (89,0% от общего числа жителей сельского поселения), в с. Тюниково, входящего в состав поселения – 143 чел. Динамика численность населения Великоархангельского сельского поселения в период с 1989 по 2009гг. представлена на рисунке №1.

Динамика численности Великоархангельского сельского поселения в период с 1995 по 2009гг

(по данным администрации поселения)

Рис. 1

С 2004 по 2009 г. численность населения поселения сократилась на 15% (на 229 человек), среднегодовая убыль населения составила 38 человек в год при этом темпы убыли населения в с. Великоархангельское ниже, чем в с. Тюниково, см. таблицу №1

Таблица №1

Динамика численности населения в сельских населенных пунктах Великоархангельского сельского поселения

| №п/п | Наименование населенных пунктов | 2004 чел | 2005 чел | 2006 чел | 2007 чел | 2008 чел | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | чел | % |
| 1 | Великоархангельское | 1343 | 1248 | 1208 | 1230 | 1192 | 1157 | 86 |
| 2 | Тюниково | 186 | 179 | 174 | 167 | 148 | 143 | 76 |
| 3 | Всего по поселению | 1529 | 1427 | 1382 | 1397 | 1340 | 1300 | 85 |

Естественный прирост населения

В настоящее время в Великоархангельском сельском поселении уровень смертности населения превышает уровень рождаемости, наблюдается естественная убыль населения, величина которой по данным на 01.01.2008г. составила -21,6‰ (-29чел.), в том числе рождаемость – 2,2‰, смертность – 23,9‰ (3чел. и 32чел. соответственно). Следует отметить, что естественная убыль населения наблюдалась и в предыдущие годы. В период с 2003 по 2008гг. значения её колебались, что связано с колебанием уровня рождаемости и смертности, в целом уровень естественной убыли возрос с -13,9‰ до -21,6‰. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Великоархангельского сельского поселения наглядно представлена на рисунке № 2.

Динамика естественного движения населения Великоархангельского сельского поселения

(по данным предоставленным администрацией сельского поселения)

Рис. 2

Демографическая структура населения сельского поселения, как и практически любого другого населённого пункта, характеризуется значительной инертностью. На современное её состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, в том числе и прошлые демографические всплески, а также спады рождаемости. Причём последние из них, в ряде случаев, могут иметь первостепенное значение. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1988гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3года) увеличение рождаемости связанное со вступлением женщин, рождённых во время последнего демографического всплеска, в период наибольшей фертильности.

Механический прирост населения

Современное состояние механического движения населения Великоархангельского сельского поселения характеризуется миграционным оттоком населения - превышением числа выбывших жителей над числом прибывших. На 01.01.2008г. коэффициент механического притока населения сельского поселения составил -9,0‰.

В период с 2002 по 2008гг. происходило значительное колебание темпов механического прироста населения. В целом за период, за исключением 2006г., механический приток населения был отрицательным. Максимум миграционной убыли отмечался в 2004-2005гг. – -54,3‰ и -56,8‰.

Механический отток населения имеет несколько причин:

- нехватка рабочих мест, связанная со слабым развитием экономики сельского поселения, ориентированной на сельскохозяйственное производство;

- отсутствием реальных перспектив по расширению и качественному совершенствованию рынка труда сельского поселения;

- отсутствие в сельском поселении учреждений профессионального и среднего профессионального образования, приводящее к оттоку населения молодых возрастов;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры, дальнейшее совершенствование которого ограничивается нехваткой средств местного бюджета;

- удалённость от областного центра – г.Воронежа (180 км).

Динамика механического движения населения сельского поселения представлена на рисунке № 3.

Динамика механического движения населения Великоархангельского сельского поселения в 2002-2008гг.

Рис. 3

Компоненты изменения численности населения Великоархангельского сельского поселения по данным на 01.01.2002-2008 гг. представлены ниже, в таблице №1.

Компоненты изменения численности населения Великоархангельского сельского поселения

(по данным администрации Великоархангельского сельского поселения)

Таблица № 2

| № п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель за последние пять лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Численность постоянного населения, чел. | 1600 | 1580 | 1529 | 1427 | 1382 | 1397 | 1340 | 1415 |
| 2. | Естественный прирост, ‰ | 1,3 | -13,9 | -12,4 | -14,7 | -10,1 | -20,8 | -21,6 | -16,0 |
| 3. | Механический прирост, ‰ | -1,3 | -18,4 | -54,3 | -56,8 | 21,0 | -20,0 | -9,0 | -23,8 |

Как видно из представленной выше таблицы, механический приток населения стабильно вносил вклад в сокращение численности населения сельского поселения. Исключение составляет 2006г, когда он компенсировал естественную убыль населения.

Следует также отметить, что естественный прирост населения во многом зависит от возрастной структуры населения, которая, в свою очередь, характеризуется большой степенью инерционности и трудно поддаётся корректировке. Определенное влияние на возрастную структуру населения может оказать возрастной состав мигрантов. Уменьшить оттока молодого поколения, а также привлечение молодых специалистов для работы на селе могут оказать большое влияние на оздоровление демографической ситуации Великоархангельского сельского поселения.

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения Великоархангельского сельского поселения по данным на 01.01.2009г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так доля населения в трудоспособном возрасте по данным, предоставленным администрацией сельского поселения, составляет 55% от общей численности населения сельского поселения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходилось 14% и 31% соответственно. То есть численность населения пожилого возраста более чем в 2 раза превышает численность молодёжи. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на экономику района.

Возрастная структура населения Великоархангельского сельского поселения на 01.01.2009г. (по данным паспорта поселения) представлена на рисунке 4.

Рис. 4

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность населения в трудоспособном возрасте Великоархангельского сельского поселения на 01.01.2008г. согласно данным, предоставленным администрацией сельского поселения, составила 759чел. или 56,6% от общей численности населения. Численность трудовых ресурсов поселения, по этим же данным, также равняется 759чел.

Общее число работников организаций, расположенных на территории муниципального образования, по данным паспорта сельского поселения составило 230чел. Из них в материальном производстве занято 135чел., в непроизводственной сфере – 95чел.

Численность экономически активного населения на 01.01.2008г. по данным паспорта поселения равнялась 740чел., что составляет 55,2% от общей численности постоянного населения или 97,5% трудовых ресурсов сельского поселения. Таким образом, на 1000чел. населения приходится 552 экономически активных жителя. Общая численность безработных на территории сельского поселения составила 529чел., из них зарегистрированных в службе занятости – 32 чел.

По статистическим данным паспорта Великоархангельского сельского поселения с в целом за период с 2004 по 2008гг. число занятых в экономике сократилось – с 836 до 740чел. Общая численность безработных за рассматриваемый период возросла с 250 до 529чел.

Для Великоархангельского сельского поселения характерна трудовая маятниковая миграция. Часть жителей работают в Москве «вахтовым» методом, то есть уезжают на заработки на небольшой срок, по окончанию которого возвращаются домой. Однако в настоящее время, в связи с кризисными явлениями в экономики страны масштабы такой миграции сокращаются. Также часть населения трудоустраивается на предприятиях и в учреждениях районного центра – г.Бутурлиновка. По данным на 01.01.2008г. численность этой группы населения составляет 50чел.

Подавляющая часть населения занята в сельскохозяйственном производстве, в том числе в фермерских хозяйствах, а также производят товары и услуги для реализации в личном подсобном хозяйстве.

Перспективы развития рынка труда Великоархангельского сельского поселения связаны с дальнейшим развитием сельского хозяйства, в первую очередь за счёт планируемой организации крупного животноводческого комплекса, а также за счёт фермерских хозяйств. Возможна организация в сельском поселении переработки сельскохозяйственной продукции. Однако, говоря о дальнейшем развитии производств сельскохозяйственного сектора, следует учитывать и тот факт, что современное сельское хозяйство во многом автоматизировано, в силу чего не нуждается в большом числе рабочих кадров, но испытывает потребность в квалифицированных специалистах. Увеличение числа рабочих мест будет происходить также за счёт развития непроизводственной сферы, в первую очередь торговли, общественного питания и культурно-бытового обслуживания. Будет происходить увеличение доли занятых на предприятиях и организациях непроизводственной сферы. Исходя из всего выше сказанного, в течение расчётного срока значительного увеличения числа рабочих мест на предприятиях и организациях Великоархангельского сельского поселения не ожидается. Произойдут качественные изменения – увеличение доли квалифицированные специалистов в общем числе занятых в экономике поселения.

Основными направлениями в работе администрации сельского поселения, в целях обеспечения потребности развивающейся экономики в рабочей силе являются:

- проведение активной политики на рынке труда, вовлечение незанятых граждан на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;

- повышение мобильности рабочей силы посредством разработки эффективной системы профессионального обучения и переобучения;

- содействие незанятой молодёжи в возрасте до 18 лет, не имеющей профессии, специальности, и впервые вступающей на рынок труда, в направлении в учреждения профессионального образования для получения профессионального образования до начала трудовой деятельности;

- содействие формированию систем внутрипроизводственного обучения работников в целях обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда;

- регулирование миграционных процессов, направленных на улучшение обеспечения отраслей экономики района квалифицированной рабочей силой.

Выводы:

- Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Великоархангельском сельском поселении неблагоприятная, характеризуется устойчивым процессом естественной и миграционной убыли населения, что ведет к депопуляции территории;

- Численность населения сельского поселения на 01.01.2009г. составляет 1300чел. (5,9% от общей численности сельского населения Бутурлиновского района);

- В поселении неблагоприятная возрастная структура населения - доля младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что приводит к проблемам естественного воспроизводства населения;

- В перспективе, при сохранении существующих темпов естественного и механического прироста, численность населения сельского поселения будет сокращаться. Для сохранения населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости и привлечение в сельское поселение мигрантов молодых возрастов;

- Численность трудовых ресурсов сельского поселения на 01.01.2008г. составила 740чел. (55,2% численности населения поселения). В течение последних пяти лет численность трудовых ресурсов сократилась незначительно, при этом произошло сокращение численности трудящихся на 12%; увеличение числа безработных почти в два раза (по данным паспорта сельского поселения);

- Подавляющая часть населения занята на сельскохозяйственном производстве и личном подсобном хозяйстве.

- Отсутствие мест приложения труда в поселении, несмотря на удаленность от крупных экономических центров, вызвало трудовую маятниковую миграцию. Жители Великоархангельского сельского поселения трудоустраиваются не только в районном центре – г.Бутурлиновка, а также работают в г.Москве, г. Воронеже, г.Лиски и др.«вахтовым» методом.

Прогноз перспективной численности населения

В схеме территориального планирования Воронежской области к 2025 году прогнозируется сокращение численности сельского населения, что соответствует и проработкам госкомстата.

Проектная численность населения Великоархангельского сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

При расчете проектного населения предусматривалось постепенное увеличение рождаемости, снижение смертности, сокращение миграционного сальдо.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения сельского поселения и в перспективе. Исходя из крайне неблагоприятной современной демографической ситуации, следует ожидать, что в течение проектного периода в поселении сохранится естественная убыль населения, но в гораздо меньших масштабах.

Миграционная составляющая в значительной мере определятся возможностью трудоустройства, степенью развитости социально-культурной сферы и образования, уровнем благоустройства поселения, развитостью инженерной инфраструктуры.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице №3.

Прогнозные компоненты прироста населения Великоархангельского сельского поселения, чел на 1000 жителей.

Таблица №3

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение 2008г.* | Первая очередь 2008-2015г. | Расчетный срок 2015-2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост | -16 | -12,5 | -2,5 |
| 2 | рождаемость | 4,6 | 5,5 | 8,5 |
| 3 | смертность | 20,6 | 18 | 11,0 |
| 4 | Механический прирост | -23,8 | -15 | -2,5 |
| 5 | Сокращение численности населения всего | -39,8 | -27,5 | -5,0 |
|  | Численность населения | 1300 | 1100 | 1050 |

* по данным администрации Великоархангельскогоо сельского поселения ( в среднем за последние пять лет)

Снижение естественной убыли, сокращение оттока населения молодых возрастов скажутся на возрастной структуре населения. Прогноз возрастной структуры населения приведен в таблице №4

Таблица №4

Прогноз изменения возрастной структуры населения Великоархангельского сельского поселения в течение проектного периода

| №№ п/п | Возрастной состав населения | 2008г. |  | 1 очередь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | чел | % | чел | % | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Младше трудоспособного | 14,0 | 180 | 16,0 | 176 | 18,0 | 189 |
| 2 | Трудоспособного | 55,0 | 715 | 55,0 | 605 | 54,0 | 567 |
| 3 | Старше трудоспособного | 31,0 | 405 | 29,0 | 319 | 28,0 | 294 |
|  | Всего | 100,0 | 1300 | 100 | 1100 | 100 | 1050 |

Таким образом, проектная численность населения определена на первую очередь строительства - 1100 чел., на расчетный срок - 1050 человек. Снижение темпов убыли населения возможно в случае успешной реализации пронаталистической государственной политики, повышения качества жизни на селе, что будет способствовать сокращению оттока молодого населения и в свою очередь оказывать положительное влияние на формирование возрастной структуры.

## 4.3.Экономическая база и сфера занятости

На начало 2009 года на территории Великоархангельского поселения действовало 15 предприятий и организаций, из них 2 – сельскохозяйственных предприятия и 13 учреждений и предприятий непроизводственной сферы. Основной вид экономической деятельности поселения - сельскохозяйственное производство. Кроме того, на территории поселения действует ряд индивидуальных предпринимателей преимущественно в сфере торговли. Промышленных предприятий в поселении нет. На территории поселения расположено несколько ферм крупного рогатого скота, зерноток, мельница, механические матерские.

Среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования в 2008 году составила 230 человек, из них 135 чел. занято в сфере материального производства и 95 чел. в бюджетных организациях непроизводственной сферы. Затянувшийся кризис в аграрном секторе привел к сокращению занятых в сельскохозяйственных организациях, в связи с чем, значительная часть населения занята в личном подсобном хозяйстве.

В перспективе в поселении сохранится сельскохозйственная специализация. Однако при этом возможна организация малых предприятий, семейного бизнеса по переработке с/х продукции (пакетирование молока, производство молочно-кислых продуктов, консервирование и сушка фруктов, овощей, производство соков, компотов, производство хлебобулочных и кондитерских изделий). Кроме того возможна организация мастерских по ремонту и прокату с/х техники.

Развитие сферы услуг будет способствовать увеличению занятых в этом секторе экономики.

### 4.3.1. Промышленность

В настоящее время промышленных предприятий в поселении нет. Проектом предусматривается размещение предприятий малого бизнеса, связанного с переработкой сельскохозяйственной продукции в районе МТФ -3.

### 4.3.2. Сельское хозяйство

Развитие сельскохозяйственного производства

Великоархангельское поселение является зоной интенсивного развития сельхозпроизводства. Территория Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района расположена в юго-восточной почвенно-климатической микрозоне Воронежскойобласти.

Территория Великоархангельского сельского поселения составляет 9,65тыс. га или 5,3% Бутурлиновского района. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является достаточно освоенной – сельхозугодия составляют – 92%. Распаханность сельхозугодий – 74%. Земли сельскохозяйственного назначения составляют – 8,8тыс.га (91%) территории поселения.

Основной стратегический ресурс поселения – это земельные ресурсы: 8,9тыс.га сельхозугодий, в т.ч. 6,6тыс.га пашни на высокоплодородных чернозёмах.

В границах проектируемого сельского поселения сельхозпроизводством занимаются: 2 сельскохозяйственные организации (ООО «Хлебороб», ООО «ИАПК» - отд. «1 Мая»), и хозяйства населения. Сельхозпредприятие ООО «Хлебороб», общей площадью – 2,5тыс.га, пашня составляет – 2,4тыс.га, площадь сельхозугодий – 2,46тыс.га. Посевная площадь – 1,6 тыс.га, в т.ч. 1,1тыс.га – зерновые и зернобобовые культуры, 0,5тыс.га – подсолнечник. Сельхозпредприятие ООО «ИАПК», общей площадью 3,04тыс.га, пашня составляет – 2,5тыс.га, площадь сельхозугодий – 3тыс.га. Посевная площадь – 2,35тыс.га, в т.ч. 1,33тыс.га – зерновые и зернобобовые, 0,3тыс.га – подсолнечник, 0,9тыс.га кормовые культуры. Имеется поголовье крупного рогатого скота – 500 голов, в т.ч. коров – 350 голов (с.Великоархангельское). Численность кадров, занятых в сельхозпроизводстве – 140 чел.

Всего посевная площадь – 4,24?тыс.га, используется под зерновые и зернобобовые культуры- 2,4тыс.га, технические – 1тыс.га, картофель и овощебахчёвые – 0,2тыс.га и кормовые культуры. Пашня используется практически полностью под посевные площади и пары.

Специализация животноводства: молочное скотоводство; свиноводство и овцеводство – только в хозяйствах населения. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет - 898 голов, в т.ч. 519 коровы, 295.голов свиней, 120 голов овец и коз, 12 лошадей, 3тыс. поголовья птицы.

В хозяйствах населения посевная площадь составляет всего – 237га, (110га - картофель, 64га – овощи, прочие – 63га).

В настоящее время приходится на 1 условную голову скота 2,3га кормовых угодий (сенокосы, пастбища и корма на пашне) при норме 1,1-1,3га.

Необходимо соблюдать систему земледелия для данного региона: в перспективе рекомендуется уменьшить долю посевных площадей подсолнечника (до 10-12%) и увеличить долю других технических культур и кормовых культур, а урожайность увеличить за счёт внедрения элитного семеноводства.

В валовом производстве продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств с учётом имеющихся ресурсов в среднем может быть получено: зерна – 7тыс.тн, 1,7тыс.тн подсолнечника, 2,3тыс.тн. картофеля и овощей, мяса (в живом весе) –0,27тыс.тн, молока – 3-3,15тыс.тн, яиц - 315тыс.шт.

Природно-климатические условия территории поселения как и всей территории Бутурлиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства. Почвы представлены в основном черноземами обыкновенными, южными, по кадастровой оценке сельхозугодия поселения относятся к ценным землям с кадастровой оценкой выше средней областной.

В последние годы на восстановление и развитие сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области. Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудовании, закупают племенное поголовье для ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объёмов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования. В поселении в рамках нацпроекта намечается строительство молочного комплекса на 400 коров.

Принятие нормативных правовых актов о земле: Земельного Кодекса и федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения – даёт возможность совершенствованию земельных отношений, продолжению земельной реформы (возможность получения долгосрочных кредитов под залог земли, договорные отношения между пользователями земли, земельных долей и их собственниками, решение вопроса с убыточными хозяйствами).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, технических культур, картофеля, овощей и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу. Однако следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для развития сельского хозяйства за счёт улучшения существующих сельхозугодий, восстановления почвенного плодородия. В целом по области уровень продовольственной безопасности не достигнут по продукции животноводства (молоко, мясо).

Основным направлением развития сельского хозяйства является создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

  - наиболее полное обеспечение местных потребностей населения продуктами питания местного производства, повышение качества продукции;

  - повышение роли поселения на районном и областном рынке зерна, технических культур, овощей, молока, мяса;

  - производство экологически чистой продукции; стимулирование рационального использования земель;

  - переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.);

  - увеличение производства сельхозпродукции с учётом ресурсного потенциала поселения;

  - создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции, агросервисных центров по ремонту и прокату сельхозтехники и оборудования;

  - создание благоприятного инвестиционного климата.

Следует отметить, что рост сельхозпроизводства может быть достигнут при ликвидации существующих в настоящее время недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов и пр.

В дальнейшем необходимо использовать партнёрские отношения с Москвой и Московской областью в производстве и реализации сельхозпродукции.

Возможно увеличение поголовья скота в поселении (в условных головах) на 90% (по наличию кормовых угодий). В сельхозорганизациях намечается строительство комплекса на 400 голов коров. Всего поголовье крупного рогатого скота может составить – 1350 голов, в т.ч. 750 коров, свиней – 300 голов, 130 голов овец. Необходимо приобретение племенного продуктивного скота для восстановления стада.

В результате проектных решений по проекту генплана Великоархангельского поселения ресурсный потенциал (сельхозугодия ) поселения не уменьшится.

## 4.4.Земельный фонд и кадастровая оценка земель

### 4.4.1. Земельный фонд

В соответствии с картографическими материалами масштаба 1:10000 территория Великоархангельского сельского поселения составляет 9,65тыс.га (по паспорту сельского поселения 9,58тыс.га, по Реестру 2006г. 8,9тыс.га, по данным Роснедвижимости – 9,65тыс.га). Данная территория относится к разным категориям земель, перечень которых представлен ниже, в таблице №1.

Распределение земель Великоархангельского сельского поселения по категориям

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование категорий | Площадь, тыс.га | В % по отношению к общей площади сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 8,8 | 91,0 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,7 | 7,3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения | 0,1 | 1,0 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,03 | 0,3 |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 0,04 | 0,4 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| 8 | Всего в границах поселения | 9,65 | 100 |

Распределение земель по категориям, %

Земли сельскохозяйственного назначения

На территории сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения представлены различными сельскохозяйственными и несельскохозяйственными угодьями. Большую часть сельхозугодий занимает пашня – 6,6тыс.га.

В результате проектных решений площадь земель сельскохозяйственного назначения не изменится.

Земли населенных пунктов

На территории населенных пунктов расположены жилая и общественная застройка, коммунально-складские объекты, кладбища, две подстанции ГРП, котельные и иные объекты инженерной инфраструктуры.

Структура функционального использования земель населенных пунктов Великоархангельского сельского поселения представлена ниже, в таблице №2.

Распределение земель населенных пунктов по функциональному использованию

Таблица №2

| №№ п/п | Вид использования | Площадь, га | В % по отношению к общей площади населенных пунктов | На I очередь, га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земли жилой застройки | 100,5 | 14,6 | 108,5 | 144,5 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 7,5 | 1,1 | 8,0 | 9,0 |
| 3. | Земли общего пользования | 9 | 1,3 | 10,4 | 12,1 |
| 4. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 4 | 0,6 | 4 | 5 |
| 5. | Земли сельскохозяйственного использования | 73 | 10,6 | 79 | 79 |
| 6. | Земли под объектами иного специального значения | 1,7 | 0,2 | 1,4 | 1,4 |
| 7. | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 484,9 | 72,1 | 469,3 | 429,6 |
| 8. | Итого земель в пределах населенных пунктов | 680,6 | 100,0 | 680,6 | 680,6 |

* по реестру (2006г.) 680,86га.

Представленные в таблицах площади получены на основе измерений картографических материалов.

Распределение земель населенного пункта по функциональному использованию, %

В структуре функционального использования земель населенного пункта наибольший процент занимают земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность –72,1%, земли жилой застройки –14,6%, земли сельскохозяйственного использования – 10,6%.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

На землях данной категории расположены объекты жилищно-коммунального хозяйства. Также к данной категории относятся следующие объекты:

  - линии электропередач 10кВ.

  - газопровод высокого давления.

Земли лесного фонда

На территории сельского поселения земель относящихся к лесному фонду нет.

Имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, которые по существу являются лесами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения.

Земли водного фонда

Водный фонд составляет 0,4% от территории поселения. Он образован множеством прудов. Изменений в составе земель водного фонда не предусматривается.

### 4.4.2 Кадастровая оценка земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель Воронежской области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ «О государственной кадастровой оценки земель» от 25.08.99г. №945 и постановления «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316, проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 29.11.2006г. №975. Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте Российской Федерации, утвержденным Росземкадастром РФ.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4.07.2005г. № 145. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась по шести группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объем потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

ГКОЗ в соответствии с «Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации» Росземкадастром определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по области, а также по Центральному Федеральному округу.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий как отдельный вид работ на территории Воронежской области не проводилась. Указанные земли относятся к первой группе земель сельскохозяйственного назначения и оценены в ходе работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4 июля 2005г. №145.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществить более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

По результатам расчёта минимальных и средних медианных значений удельных показателей в области средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. и сельхозугодия) Бутурлиновского района составляет 5,30руб./м кв. (по области 4,37руб./м кв.). Все земли района относятся к ценным землям, т.е. их оценка выше среднеобластной.

Согласно Приложению №2 к постановлению администрации Воронежской области от 28.12.2005 №1224 кадастровая стоимость земель населенных пунктов Великоархангельского сельского поселения приведена выше, в таблице №5.

Таблица №5

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость, руб/кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | с.Великоархангельское | с.Тюниково |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 62,94 | 23,8 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 60,3 | 22,81 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 30,15 | 11,4 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 39,91 | 15,1 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 78,93 | 29,85 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 33,26 | 12,58 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи | 59,68 | 22,57 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 41,55 | 15,72 |
| 9 | Земли под военными объектами | 57,92 | 21,91 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 39,85 | 15,07 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 50,21 | 18,99 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 36,14 | 13,67 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 31,52 | 11,92 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 23,43 | 8,86 |

Результаты государственной кадастровой оценкой земель населенных пунктов согласованы с Федеральной службой земельного кадастра России, администрациями районов и городов области, областной комиссией и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2005. №929 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области».

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75-80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

По результатам кадастровой оценки по 14 видам функционального использования видно, что в населенных пунктах на территории Великоархангельского сельского поселения наибольшую стоимость за квадратный метр имеют земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, в среднем по всем населенным пунктам 78,93руб/кв.м. Наибольшая стоимость земель в с. Великоархангельское.

Кадастровая оценка была проведена для земель промышленности и иного специального назначения (по 6 группам) и утверждена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 11.11.2005. №1082 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения Воронежской области».

Результаты кадастровой оценки земель водного фонда утверждены постановлением администрации Воронежской области от 19.09.2005 №928 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда Воронежской области».

## 4.5. Планировочная оценка и функциональное зонирование территории

### 4.5.1. Современная планировочная организация территории поселения

Великоархангельское поселение расположено в восточной части Бутурлиновского района. Поселение граничит с Чулокским сельским поселением, Сериковским сельским поселением, Кучеряевским сельским поселением, Филиппенковским сельским поселением, Бутурлиновским городским поселением. В Великоархангельское сельское поселение административно входят два населенных пункта: село Великоархангельское, село Тюниково.

Фактически все население проживает в селе Великоархангельское, в селе Тюниково проживает всего 143 чел. С северо-востока на юго-запад территорию поселения пересекает областная автомобильная дорога Елань-Колено-Бутурлиновка по обе стороны которой расположена жилая застройка. Застройка индивидуальная с участками,1-2 этажная. Центр поселения расположен в правобережной части села по улице Октябрьская. На границе с Бутурлиновским городским поселением расположены территории садов. На  рассматриваемой территории в западной и восточной частях поселения имеются  перспективы для разведки месторождений полезных ископаемых, которые могут быть использованы для развития  строительной промышленности.

Основным элементом формирующим пространственную организацию территории является его природный каркас, который в поселении формируется следующими элементами: 11 прудами, лесами,  пойменными лугами.

Территорию поселения разрезают транспортные и инженерные коммуникации. По центральной части поселения, в направлении на юго-запад проходит – областная автомобильная дорога Елань-Колено-Бутурлиновка. Кроме  этого рассматриваемую территорию пересекают высоковольтные линии электропередач, газопроводов высокого давления.

Производственная зона представлена МТФ на 500 голов, в т.ч. дойных коров – 350 голов. Территориально производственные зоны МТФ расположены на южной окраине с.Великоархангельского. Здесь размещается: МТФ-1 – по ул.Рабочая (район дома животноводов; МТФ-2 – на участке между ул.Рабочей и ул.Пионерской. Третий производственный участок МТФ-3 – расположен через мост – восточнее ул.Ленина в производственной зоне, размещаемой на расстоянии километра от автодороги Елань-Колено-Бутурлиновка. Здесь намечено, согласно приоритетной программе национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, на базе МТФ-3 – расширение молочно-товарной фермы на 400 голов.

Коммунально-складскую зону представляют:

-ветучасток (ул.Ленина, 34);

-хранилище зерна – на 1 тыс.тонн;

-две мастерские - МТМ,

а также гаражи, склады запчастей, склады для хранения зерна, зерноочистительный комплекс, мельница.

Рекреационные зоны

В Великоархангельском сельском поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения. На сегодняшний день, в поселении преобладает неорганизованный отдых.

Залесенные живописные пойменные территории, 11 существующих прудов создают предпосылки для организованного отдыха как взрослого, так и детского.

Факторы осложняющие развитие территории:

- изрезанность территории транспортными и инженерными коммуникациями, пересечённый рельеф;

- экстенсивное освоение территории населенных пунктов,

- низкая плотность застройки в населенных пунктах

- отсутствие зеленых насаждений общего пользования и объектов рекреации

К  положительным факторам, влияющим на развитие  поселения, относятся:

- расположение на региональной трассе Елань-Колено-Бутурлиновка;

- наличие историко-культурного наследия;

- наличие на территории поселения перспективных для разведки месторождений полезных ископаемых;

- наличие развитой инженерной инфраструктуры.

### 4.5.2. Градостроительное зонирование территории Великоархангельского сельского поселения

На основе анализа основных направлений развития Великоархангельского сельского поселения, современной системы использования территории, формирующих структурно-планировочную организацию поселения, в проекте определено функциональное назначение территории.

Четкость функционального зонирования связана с необходимостью практического осуществления регулирования градостроительной и строительной деятельности, особенно сейчас, в условиях изменения системы управления и структуры собственности.

В генеральном плане предлагается изменение состава и положения зон функционального использования, что предполагает  более качественное преобразование жилой и общественной среды и, как следствие, повышение стоимости земельных участков.

Функциональное зонирование территории Великоархангельского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным значением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

1.Зоны жилой застройки;

2.Зоны общественно-делового назначения;

3.Зоны производственного назначения; инженерной и транспортной инфраструктуры;

4.Зоны сельскохозяйственного использования;

5.Зоны рекреационного назначения;

6.Зоны особо охраняемых территорий;

7.Зоны специального назначения.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных её изменениях в течении расчетного периода в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая таким образом долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к жилым зонам.

1.Зоны жилой застройки

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в пределах существующих границ населенного пункта с.Великоархангельское. Новая жилая застройка – это зона застройки индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами с участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектом предлагается формирование жилых зон в населенных пунктах поселения, в районах уже сформировавшейся застройки: с.Великоархангельское, с.Тюниково.

2.Зоны общественно-делового назначения

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона предусмотрена во всех населенных пунктах поселения. Основные из них – с.Великоархангельское – пересечение створа ул.Ленина и ул.Октябрьская и далее до ул.Рабочая; в с.Тюниково  вдоль ул.Воронежская.

3.Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон.

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Размещение новых объектов капитального строительства производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на территориях населенных пунктов, предназначенных для развития Великоархангельского поселения: с.Великоархангельское, с.Тюниково.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо минимизировать изъятие сельскохозяйственных земель. Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Особенностью пространственного развития территории урбанизации является примыкание к ним земель сельскохозяйственного назначения – пашни, пастбища, и аграрный комплекс.

Проектом предлагается:

-сохранение и реорганизация существующих агропромышленных зон;

-во всех промышленно-коммунальных зонах предусматриваются подъезды, стоянки, центры обслуживания и озеленение территории;

-новые коммунальные зоны в черте населенных пунктов, предусматриваемые проектом образованы объектами, необходимыми для успешного функционирования (станции технического обслуживания автомобилей, АЗС и т.д.) имеют незначительные территории и нормативные санитарные разрывы.

4.Зона сельскохозяйственного назначения

Эта функциональная зона занимает большую территорию Великоархангельского поселения. Эта территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохранных территорий, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной природоохранной территории.

В границы населенных пунктов включаются зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Для размещения объектов агропромышленного комплекса наиболее благоприятны территории, прилегающие к населенным пунктам Великоархангельское, Тюниково.

5.Зоны рекреационного назначения

В настоящее время территории рекреационного назначения в поселении представлены неорганизованными зонами отдыха. В настоящее время по ландшафтному потенциалу – отсутствие организованных пляжей, площадок для размещения отдыхающих наносит определенный урон природным комплексам. Благоустройство этих территорий требует определенных финансовых инвестиций.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса поселения, развития отдыха, проектом предлагается организация зон кратковременного отдыха для взрослых и детей.

В случае невозможности освоения территорий зон отдыха полностью до расчетного срока, их следует зарезервировать для использования на перспективу. Формирование и благоустройство зон отдыха должно быть постепенным, носить стадийный характер освоения по объектам отдыха..

На территории поселения предлагается развитие 3-х рекреационных зон:

- Зона рекреации непосредственно у южной границы самого села Великоархангельского – зона спортивно-развлекательной направленности. Предназначена для детского отдыха.

- Рекреационная зона у пруда «Юбилейный» на юго-востоке поселения - предлагается как зона отдыха «выходного дня» с возможностью развития направления «спортивного рыболовства».

- Рекреационная зона в северо-восточной части сельского поселения от автодороги Елань-Колено-Бутурлиновка вокруг пруда Сологубов. Предлагается организация кемпинга и спортивной рыбной ловли.

6.Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории поселения расположен Великоархангельский комплексный государственный природный заказник регионального значения в соответствии с Постановлением Администрации Воронежской области от 18.09.2000г. № 859 (с изменениями от 13.10.2011г.) площадью 28,5га, что составляет 14% от общей площади поселения. По постановлению администрации области от 22.10.96г. №1053 на территории государственных природных заказников и их отдельных участках могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены хозяйственная, рекреационная или иная деятельность, противоречащая целям организации заказника или причиняющая вред окружающей природной среде.

7.Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иных объектов, размещение которых недопустимо в других территориальных зонах.

Планируется:

1. На территории СП существующие свалки в с.Великоархангельское и Тюниково подлежат закрытию и рекультивации. Бытовые отходы будут вывозиться на планируемый комплексный полигон ТБО Бутурлиновского района.

2. Планируется закрытие скотомогильника и его рекультивация. Утилизация трупов животных предусматривается на строящемся заводе по переработке биологических отходов в Петропавловском районе.

3.Кладбища в Великоархангельском сельском поселении сохраняются. Для кладбища, расположенного в центре с. Великоархангельское, санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 м и проходит по границе жилой застройки. В связи с этим захоронения можно осуществлять только в пределах границы территории кладбища.

### 4.5.3. Планировочная структура и функциональное зонирование населенных пунктов

Село Великоархангельское. Административным центром Великоархангельского сельского поселения является село Великоархангельское, которое живописно расположено вдоль залесенных пойменных лугов и раскрыто на долину устья реки Осередь. Поселок имеет линейную планировочную структуру. Въезд в поселок осуществляется региональной автодорогой «Елань-Колено-Бутурлиновка». Основная сетка улиц делит селитебную территорию на прямоугольные кварталы, застроенные 1-2-х этажной застройкой с приусадебными участками. Селитебная зона ориентирована на основные улицы. Главные улицы села – ул.Ленина и ул.Октябрьская-Коммуны. На пересечении этих улиц расположен общественный центр, сформированный зданиями школы, администрации, дома культуры и др.

На восточной и северной окраине села размещаются производственные комплексы МТФ – практически почти недействующие, в связи с чем расстояние между производственной и селитебной зоной сохраняет санитарные нормы разрыва и создает предпосылки при соблюдении определенных условий восстановления животноводческих предприятий на юго-западе расположена территория б.свинофермы. При соблюдении санитарных норм разрыва до жилья также возможно восстановление этого сельскохозяйственного комплекса. Большой производственный комплекс расположен западнее ул.Ленина. Комплекс действующий на 500 голов.

Зеленые насаждения общего пользования представлены небольшим сквером у школы. Зоны рекреации стихийны, неблагоустроенны.

Проектом предлагается развитие существующей планировочной структуры вдоль основных транспортных осей – ул.Коммуны-Октябрьская-Первомайская; ул.Пионерская-Пролетарская; ул.Ленина; ул.Шевченко-К.Маркса. Основные улицы дополняются системой второстепенных (улицы в жилой застройке).

Природные особенности играют особую роль в размещении жилой застройки поселения, основная часть которой размещается в с.Великоархангельское. Они же определяют размещение жилых районов, которые носят относительно автономный характер.

Условно на территории села можно выделить следующие жилые районы:

1) район, формируемый вдоль ул.Октябрьская и параллельной ей ул.Пролетарской с    выходом на ул.Первомайская – район «Центральный»;

2) район ул.Коммуны, Пионерской – район «Юго-западный»;

3) район ул.Октябрьская – район «Северо-восточный»;

4) район вдоль ул.Ленина и ул.Шевченко – район «Северо-западный».

Развитие жилой и общественной застройки Центрального и Юго-западного района предлагается как за счет упорядочения  и дополнения кварталов существующей застройки так и на новых площадках для жилищного строительства.

В Северо-западном жилом районе по предложениям администрации района предлагается освоение территории западнее ул.Шевченко.

Основным ядром центра сохраняются исторически сложившиеся здания общественного назначения на пересечении улиц Ленина и Октябрьская. В юго-западном жилом районе для усиления роли общественного центра и удобства обслуживания населения предлагается  подцентр первичного обслуживания этого района на улице Пионерская.

Сельскохозяйственные и коммунальные предприятия предлагается развивать в существующих зонах, где выделены площадки возле ферм и предусмотрена допустимая СЗЗ.

Проектом предлагается озеленение и благоустройство центральной части населенного пункта с.Великоархангельское. По ул.Октябрьской у общественного центра проектируется центральная площадь, требующая частичного декоративного озеленения. Южнее, по ул.Рабочей, предлагается организация участка парка до пруда.

Организация бульвара между ул.Октябрьской и ул.Рабочей позволит связать озелененную центральную площадь у общественного центра с парком и проектируемой за стадионом спортивно-развлекательной рекреационной зоной в единую систему озеленения. Проектируются также небольшие скверы по ул.Пролетарской и ул.Ленина.

Село Тюниково. Расположено в западной части Великоархангельского сельского поселения. Въезд в село осуществляется региональной автодорогой, которая ответвляется от региональной автодороги IV технической категории Елань-Колено-Бутурлиновка. Планировочно структура села сформирована на двух основных перпендикулярных друг другу осях – ул.Садовая-Воронежская и региональной дороги. На пересечении этих улиц расположен общественный центр. Вблизи от региональной дороги вокруг озера предлагается создание зоны рекреации.

В западной части села расположено два производственных комплекса. В настоящее время они не действуют.

Территория села озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

Проектом выделены возможные территориальные ресурсы для индивидуального жилищного строительства и организации производства.

Предлагается благоустройство территории:

-Асфальто-бетонное покрытие улицы объединяющей центр села, зону рекреации и территорию больницы.

-стоянка около больницы и зоны отдыха на 10 мест;

-благоустройство в общественном центре поселка – существующие общественные учреждения дополняются строительством ряда спортивных и детских площадок, организацией скверов и бульваров.

## 4.6.Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

В схеме генерального плана Великоархангельского сельского поселения планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. В генеральном плане приняты следующие планировочные ограничения:

Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03)

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02)

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов (в соответствии с данными информационных бюллетеней «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области», по материалам инженерно-геологических съёмок).

Охраняемых объектов (По природоохранному законодательству Российской Федерации и Воронежской области)

1.Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- от газопровода высокого давления;

- от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий/

По территории сельского поселения проходят следующие магистральные инженерные коммуникации:

- Газопровод высокого давления (Бутурлиновка – Великоархангельское) имеет санитарные разрыв  10 м. В зоне разрыва запрещается размещение складов легко воспламеняющихся жидкостей и газов, автозаправочных станций, коллективных садов, гаражей.

- В настоящее время по центру поселения проходит участок региональной дороги Елань-Колено-Бутурлиновка с асфальтобетонным покрытием III технической категории, протяженностью 5 км. Этой дорогой центр Великоархангельского сельского поселения связан с муниципальным центром - г.Бутурлиновка.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2.По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов

- водоохранные зоны

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

2.1 Санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, а также коммунальные объекты являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

На территории поселения показаны ориентировочные СЗЗ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, от коммунально-бытовых объектов (кладбища, свалки, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации). Ниже приводится список ориентировочных СЗЗ предприятий и объектов.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и коммунально-бытовых объектов Великоархангельского сельского поселения по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица №1

| Объекты воздействия | Класс опасности | СЗЗ сущ., м | Ориентиро-вочная СЗЗ проект., м |
| --- | --- | --- | --- |
| Механические мастерские | IV | 100 | 100 |
| Хранилище зерна | IV | 100 | 100 |
| Ветеринарная часть | IV | 100 | 100 |
| Фермы крупного рогатого скота | III | 300 | 300 |
| Комплекс крупного рогатого скота | I | - | 1000 |
| Кладбища | V | 100 | 100 |
| Свалка | I | 1000 | ликвидация |
| Скотомогильник | I | 1000 | закрытие |
| Водозабор подземных вод (скважина) | Зона санитарной охраны I пояса | 30-50 | 30-50 |
| Котельные | - | 20 | 20 |
| Газораспределительный пункт | шумовая | - | 30 |
| Газопровод высокого давления | - | 10 | 10 |
| ВЛ 110кВ | - | 20 | 20 |

2.2. Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным Кодексом

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом, в соответствии с которым в водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы проводятся по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Ширина водоохранной зоны по Водному Кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

2.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение населения поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. По требованиям охраны объектов культурного наследия

На территории Великоархангельского сельского поселения объекты культурного наследия отсутствуют.

Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности, расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст.30-31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

4. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные оползням;

4.1 Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные эрозии

Учитывая инженерно-геологические условия, большая часть территории Великоархангельского поселения характеризуется, как благоприятная для строительства.

5. Охраняемых объектов

5.1 Защитные лесные полосы

На территории поселения существуют защитные лесные полосы, играющие особую роль в поддержании благополучного экологического состояния агроландшафтов. Мероприятия по сохранению, восстановлению и реконструкции нуждающихся защитных лесных полос на сегодняшний день не осуществляются в связи с проблемой их принадлежности. На данный момент в области разрабатывается законопроект о передаче защитных лесных полос в собственность сельхоз предприятий. В контексте данного законопроекта должны быть решены вопросы по охране и защите данных лесополос.

5.2 Территории ООПТ

На территории поселения находится Великоархангельский комплексный заказник регионального значения (образованный в соответствии с постановлением Администрации Воронежской обл. от 18.09.2000 № 859). По постановлению администрации области от 22.10.1996 №1053 на территории государственных природных заказников и их отдельных участках могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены хозяйственная, рекреационная или иная деятельность, противоречащая целям организации заказника или причиняющая вред окружающей природной среде.

# 5.Объекты местного значения, расположенные на территории Великоархангельского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в области территориального планирования содержание схем генерального плана увязывается с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», одобренному Советом Федерации 24 сентября 2003года, к вопросам местного значения сельского поселения (статья 14.1) относятся:

- организация в границах поселения электро- и газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- охрана и сохранение памятников культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- планирование застройки территории поселения, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

На территории Великоархангельского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы

Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая детские дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

В расчетах по определению потребности в учреждениях обслуживания использовался региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», утвержденный приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17.04.2008 г. №9-п.

## 5.1 Объекты регионального значения, расположенные на территории Великоархангельского сельского поселения

На территории Великоархангельского сельского поселения расположены объекты, имеющие региональное подчинение и не входящие в компетенцию местного самоуправления. К таким объектам относятся:

- Учреждения образования;

- Дошкольные образовательные учреждения;

- Учреждения здравоохранения;

- Учреждения социального обеспечения;

- Объекты связи;

- Станция по борьбе с болезнями животных.

Учреждения образования

Система образования Великоархангельского сельского поселения представлена одним учреждением – Великоархангельской СОШ. Функционирующих дошкольных образовательных учреждений на территории Великоархангельского сельского поселения на сегодняшний день нет.

Дошкольные образовательные учреждения

В связи с сокращением детей дошкольного возраста в с. Великоархангельском детский сад был закрыт.

В течение расчетного срока с ожидаемым ростом рождаемости, произойдет и изменение возрастной структуры. Согласно прогнозу, доля детей дошкольного возраста на первую очередь составит 6%, а на расчетный срок - 6,8%. По региональному нормативу охват детей дошкольными образовательными учреждениями в сельской местности должен составлять 65 70% (Приложение №6 к региональному нормативу градостроительного проектирования Воронежской области). Исходя из этого, расчетный норматив потребности в ДОУ на первую очередь строительства составит 39 мест на 1000 жителей и 44 места на 1000 жителей (при охвате детей 60%)

Таким образом, расчетная потребность в ДОУ:

- на первую очередь строительства – 43 места;

- на расчетный срок -46 мест

Учитывая значительное превышение емкости школы над потребностью в ученических местах в течение всего проектного периода, проектом предлагается организовать группу детского сада в здании школы, либо восстановить работу старого ДОУ после проведения соответствующего ремонта.

Общеобразовательные школы

По данным, предоставленным администрацией Великоархангельского сельского поселения, нормативная ёмкость школы составляет 480мест. Численность учащихся в школе по данным паспорта поселения за 2008г. составляет 168чел. В первую смену занимается 100% учащихся. В школе работает 20 преподавателей и 14чел. обслуживающего персонала. В Великоархангельской общеобразовательной школе дети обучаются с 1 по 9 класс. После 9 класса многие продолжают обучение за пределами Великоархангельского сельского поселения – в колледже и техникуме, расположенных в г.Бутурлиновка. Обеспеченность общеобразовательными школами в расчете на 1000 жителей составляет 369 мест на 1000 жителей.

Для расчёта потребности в общеобразовательных школах были использованы рекомендации норматива градостроительного проектирования Воронежской области (Приложение 6):  – обеспечение 100% детей в возрасте 7 – 15 лет местами в основной школе, и до 50 -60% детей в возрасте 15 - 17лет местами в старших классах.

С изменением возрастной структуры населения расчетный норматив в общеобразовательных школах возрастет и составит

- на первую очередь –100 мест на 1000 жителей

- на расчетный срок  -112 мест на 1000 жителей

Исходя из этого, расчетная потребность в общеобразовательных школах определена в размере:

- на первую очередь строительства  110 мест;

-на расчетный срок -120 мест

То есть ёмкость существующий общеобразовательной школы превышает нормативную потребность в четыре раза.

Следует также отметить, что здание школы характеризуются значительной степенью износа, который составляет свыше 75%. Таким образом, на первую очередь потребуется реконструкция здания школы.

Учреждения здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Великоархангельского сельского поселения функционируют одно учреждение здравоохранения – Великоархангельская участковая больница. В больнице работает 1врач и 24чел. среднего медицинского персонала. Мощность её, по данным на 01.01.2008г. составляет 20 коек (15,3 койки на 1000 жителей). Также Великоархангельская участковая больница выполняет функции амбулаторно-поликлинического учреждения мощностью 20 посещений в смену (15,3 посещений в смену на 1000 жителей).

В соответствии с региональными нормативами (Приложение № 6 к нормативам градостроительного проектирования Воронежской области) обеспеченность учреждениями здравоохранения в сельской местности в расчете на 1000 жителей должна составлять:

- в стационарах всех типов -1,4 койки;

-амбулаторно-поликлинические учреждения -3,72 посещения в смену.

Исходя из этого расчетная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях как на первую очередь строительства, так и на расчетный срок составит 4 посещения в смену:

Таким образом, фактическая ёмкость учреждений здравоохранения для Великоархангельского сельского поселения превышает нормативную потребность поселения, что связано с функцией участковой больницы, обслуживающей несколько поселений.

Здание участковой больницы нуждается в капитальном ремонте.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре. Население Великоархангельского сельского поселения пользуется услугами учреждений социального обслуживания, расположенных в г.Бутурлиновка.

### Объекты связи

Современное состояние систем связи

В настоящее время населению Великоархангельского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь. Монтированная емкость фиксированной связи составила 250 номеров, количество аппаратов общего пользования – 155, из них квартирных – 128. Уровень телефонизации составляет 11,6тел. на 100чел. Уровень цифровизации низкий, необходима постепенная модернизация сетей. АТС расположена в с.Великоархангельское. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 оператора. Число абонентов СПС постоянно растет. Охват населения радиовещанием в поселении составляет 90%. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Воронежской области (УФПС).

Основные направления развития системы связи

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в районе в целом, которыми являются:

- Формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами;

- Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования; На расчетный срок Телефонная плотность стационарной сети должна достигнуть 30.

- Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- Степень проникновения сотовой подвижности будет расти;

- Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB; Предусматривается 100% охват всего населения поселения телевизионным вещанием.

- Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- Переход к технологии 3G на сетях подвижной связи.

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

Станция по борьбе с болезнями животных

На территории Великоархангельского сельского поселения расположен земельный участок категории земли населенных пунктов площадью 0,0683га с кадастровым номером 36:05:1500010:0078, местоположение: Воронежская область, Бутурлиновский район с.Великоархангельское, ул.Ленина,34, землепользователем которого является Бутурлиновская районная станция по борьбе с болезнями животных. Этот земельный участок по состоянию на 12 декабря 2011 года оформляется в собственность Воронежской области.

Выводы:

В результате анализа современного положения выявлены следующие проблемы в Великоархангельском сельском поселении, требующие решения на уровне района, т е. не входящие в компетенцию местного самоуправления. В связи с отсутствием схемы территориального планирования Бутурлинвского муниципального района, требуется обозначить эти проблемы в генеральном плане сельского поселения:

1.В части образовательных учреждений

1.1. К расчетному сроку необходима организация дошкольного образовательного учреждения в здании школы в с. Великоархангельского или строительство ДОУ .

1.2. Необходимо проведение ремонта школы на первую очередь строительства с учетом обеспечения здания полным инженерным оборудованием;

1.3. Предусмотреть организацию при школе спортивного комплекса (открытые плоскостные сооружения) при совместном финансировании с поселением.

2. В части здравоохранения

2.1. В связи с аварийным состоянием объектов здравоохранения, расположенных в с. Великоархангельское необходимо проведение капитального ремонта данных объектов, с обеспечением полного инженерного оборудования, либо строительство нового, предусмотреть помещение для организации аптечного киоска.

В селе Тюнтково организовать работу кабинета врача общей практики, выделить помещение для аптечного киоска

3.В части системы связи

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в районе в целом. Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

## 5.2. Объекты местного значения, расположенные на территории Великоархангельского сельского поселения (уровень поселения)

5.2.1.Учреждения социально-культурной сферы

1.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

На территории Великоархангельского сельского поселения расположено всего одно спортивное сооружение – спортивный зал. Таким образом, современная обеспеченность спортивными сооружениями не соответствует нормативным потребностям. Требуется расширение сети учреждений физической культуры и спорта, а так же её качественное совершенствование.

Нормативы потребности в учреждениях физической культуры и спорта представлены в таблице №1.

Нормативы потребности в учреждениях физической культуры и спорта

Таблица №1

| №№ п\п | Наименование норматива | Единицы измерения | На 1000 чел. населения | Расчетная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 3 | - спортивные залы | м2 | 150 (не менее 300 кв. м/объект) | 165 | 160 |
| 4 | - плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 110 | 105 |
| 5 | - плоскостные сооружения | га | 0,9 | 1 | 1 |

Исходя из приведенных выше нормативов поселению потребуется:

- спортивных залов 300 м2 -1 объект;

-плоскостных сооружений -1га -2 объекта (при площади  одного объекта 500-540 м2);

- плавательный бассейн -83 м2 зеркала воды (в комплексе культурно-досугового центра)

В с. Великоархангельское проектом предлагается строительство культурно-досугового центра, включающего физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерными залами, спортивными площадками. Кроме того, проектом предлагается благоустройство школьного футбольного поля с организацией спортивных площадок.

В с. Тюниково, в районе общественного центра предлагается  организация спортивной площадки.

2.Учреждения культуры. Библиотечное обслуживания населения

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками, библиотеки

Библиотечное обслуживание населения

По данным за 2008г. в Великоархангельском сельском поселении функционирует одна сельская библиотека. Книжный фонд библиотеки насчитывает 19000экз. Книжный фонд в расчёте на 1000жителей составляет 14,2тыс. экземпляров, что выше нормативного показателя (для Воронежской области – 7,5 тыс. экз. на 1000чел. населения).

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек).В населенных пунктах, с численностью населения до 500 человек, находящихся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения должен работать библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, либо организована передвижная библиотека

Проектом предлагается:

- в с. Великоархангельское– модернизация библиотеки при школе, комплектация компьютерным оборудованием, внедрение новых технологий в работе на уроне библиотеки нового поколения;

- в с. Тюниково- организация выездной формы обслуживания, обустройство пункта выдачи книг и библиотечного уголка, в которые регулярно должны доставляться книги и другие носители информации по запросам населения с помощью местных средств транспорта

В соответствии с изменениями в «Методику.» годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей, то есть ежегодно 260 экземпляров.

Учреждения культурно досугового типа. Клубные учреждения

По данным 2008г. в Великоархангельском сельском поселении функционирует один дом культуры, ёмкость которого, по данным паспорта сельского поселения составляет 400мест. Емкость клуба соответствует региональному нормативу (не менее 300 мест на объект). Здание клуба имеет значительный физический и моральный износ.

В с. Тюниково сельский клуб находится в аварийном состоянии и в настоящее время закрыт.

Проектом предлагается:

- в с. Великоархангельском строительство культурно-досугового центра с размещением в нем наряду со зрительным залом, интернет-кафе, танцевального зала, помещений для организации досуга по интересам (изо-, фото-судия, шахматный клуб; клуб цветоводов, огородников, народные промыслы, спортивно-тренажерный зал, сауну с бассейном, мини-гостиницу и проч.) – расчетный срок;

- в с. Тюниково строительство общественного здания многофункционального использования (зал для собраний, пункт выдачи книг, тренажерный зал, пункт приема предприятия бытового обслуживания и проч.) – расчетный срок

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Великоархангельского сельского поселения – повышение качества и улучшение условий жизни местного населении, повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

Предприятия торговли и общественного питания

В 2008г. на территории Великоархангельского сельского поселения действовало 5 магазинов розничной торговли, суммарной торговой площадью 463,5м2, в расчете на 1000 чел.- 356 м2 торговой площади на чел. (по региональному нормативу – 300м2 н7а 1000 жителей).

По рекомендуемым нормам градостроительного проектирования Воронежской области расчетная потребность в магазинах составит:

-продовольственных товаров  на первую очередь - 110 м2 торговой площади и 105 м2 торговой площади на расчетный срок (расчетный региональный норматив - 100 м2/1000 жителей);

- непродовольственных товаров – на первую очередь 220 м2 торговой площади и 210 м2 торговой площади на расчетный срок (расчетный региональный норматив – 200 м2 торговой площади на 1000 чел.)

Таким образом, обеспеченность учреждениями торговли превышает нормативную потребность как в настоящее время, так в течение всего расчетного срока.

Однако следует отметить, что данная отрасль развивается наиболее успешно и в большинстве регионов обеспеченность торговыми площадями значительно выше регионального норматива.

Предприятий общественного питания на территории Великоархангельского сельского поселения нет.

По рекомендуемым нормам  градостроительного проектирования Воронежской области расчетная потребность в предприятиях общественного питания составит:

-на первую очередь – 44 посадочных места (расчетный региональный норматив 40 мест на 1000 жителей);

- на расчетный срок 42 посадочных места

Проектом предусматривается размещение предприятий общественного питания в предложенном к строительству здании культурно-досугового центра с. Великоархангельского.

Бытовое обслуживание населения

По данным 2008г. на территории Великоархангельского сельского поселения не расположено ни одного предприятия, оказывающего платные бытовые услуги.

В соответствии с региональными нормативами (3 рабочих места на 1000 жителей) потребность  в предприятиях бытового обслуживания малой мощности составит :

-на первую очередь – 3 рабочих места;

На расчетный срок – 3 рабочих места

На перспективу для сельского поселения актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

В районе МТФ-3 проектом выделена зона для организации предприятий малого бизнеса, связанного с ремонтом крупной техники, техническим обслуживанием автомобилей, мотоциклов и проч.

В культурно-досуговом центре с. Великоархангельского должны быть предусмотрены помещения для организации бытового обслуживания населения и торговли, развитие которых определяется уровнем спроса на данный вид услуг и платежеспособностью населения.

В с. Тюниково предлагается организация выездной формы обслуживания по предоставлению бытовых услуг.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации являются объектами периодического пользования, основная часть из которых расположена в районном центре.

Из перечисленных объектов в с. Великоархангельское расположена сельская администрация, филиал сбербанка и почтовое отделение.

### 5.2.2.Жилищный фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда Великоархангельского сельского поселения по данным Администрации на 01.01.2010г. составила 35,6тыс.м2, в том числе в с. Великоархангельское -31,8 тыс. м2, в с. Тюниково - 3,8 тыс. м2. В поселении расположено 731 домовладения, из них в Великоархангельском - 607, в с. Тюниково -124. Следует отметить, что значительная часть жилых зданий пустует, так в с. Великоархангельском пустует 177 домов (30% от общего числа домовладений), в с.Тюниково - 64 дома (52% от общего числа жилых домов). Пустующий жилищный фонд в качестве сезонного жилья практически не используется. Жилищная обеспеченность в целом по поселению на начало 2010 года составила - 27,4 м2/чел. Несмотря на относительно высокую величину, уровень жилищной обеспеченности поселения уступает районному показателю (30,3м2 на одного жителя), при этом следует иметь ввиду, что при расчете жилищной обеспеченности, учитывается весь жилищный фонд, с учетом пустующих домов, фактически жилищная обеспеченность жителей, проживающих в собственных домах, составляет порядка 18,4 м2/чел. По данным паспорта Великоархангельского сельского поселения на начало 2010 года на учете по улучшению жилищных условий стоит 13 семей (40человек). Это молодые семьи, а также специалисты социально значимых профессий.

В муниципальной собственности находится 0,4тыс. м2, это – 1,1% от общей площади жилищного фонда.

С 2004г по 2009г. жилищного строительства в сельском поселении не велось

По данным паспорта Великоархангельского сельского поселения ветхий фонд поселения составляет 6,7 тыс. м2 (19% от всего фонда поселения). Преимущественно это пустующий частный фонд, находящийся без должного ремонта в течение ряда лет

Уровень благоустройства жилищного фонда Великоархангельского сельского поселения ниже, чем в среднем по Бутурлиновскому району. Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием приводится ниже на рис.1

Благоустройство жилищного фонда на 01.01.2008г., в %

(данные по Великоархангельскому сельскому поселению – паспорт сельского поселения)

Рис. 1

За рассматриваемый период уровень благоустройства жилищного фонда Великоархангельского сельского поселения значительных изменений не претерпевал.

Проектные предложения

Убыль жилищного фонда в течение проектного период определена в размере 7 тыс. м2. Сохраняемый фонд 28,6 тыс. м2. Жилищный фонд к концу проектного периода составит 35,0тыс. м2 , жилищная обеспеченность возрастет до 33, м2 на чел. Новое строительство в течение проектного периода составит 6,4 тыс. м2, среднегодовой ввод жилья - порядка 0,36 тыс. м2. Новое строительство предлагается вестись преимущественно в с. Великоархангельском, как на свободных территориях, так и в сложившейся застройке.

Размещение жилищного строительства

Новое строительство будет вестись для обеспечения жильем, нуждающихся молодых семей и специалистов, а также улучшения жилищных условий остальных жителей поселения, связанное с реконструкцией имеющегося жилья, повышения его уровня комфортности и благоустройства.

В целом в с. Великоархангельское выделено 14 га свободных территорий под жилищное строительство, преимущественно вдоль ул. Пролетарской, на которых проектом предусматривается размещение 3500 м2 общей площади. Порядка 2900 м2 общей площади будет размещено в сложившейся застройке, за счет обновления имеющегося фонда.

Для обеспечения очередников, стоящих на учете на улучшение жилищных условий, проектом выделено 8 га в центральной части ул. Пролетарской, на которых можно разместить 15 участков при среднем размере участка 0,49 га и при среднем размере дома 120 м2 - 1,8 тыс. м2 общей площади жилищного фонда.

В с. Великоархангельском в районе ул. Шевченко проектом выделено 12 га резервных территорий под жилищное строительство, а также 18 га в с. Тюниково. В целом на резервных территориях можно разместить дополнительно около 50 участков при среднем размере 0,49 га и 6000 м2 общей площади при среднем размере дома 120 м2

Динамика жилищного фонда в течение проектного периода представлена в таблице №1

Таблица№1

|  | Исходный год |  | Первая очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд (тыс. м2) | Население (чел.) | Жилищный фонд |  |  | Население (чел.) | Жилищный фонд |  |  | Население (чел.) |
|  |  |  | Существующий сохраняемый фонд (тыс. м2) | Новое строительство (тыс. м2) | Всего Жилищный фонд на конец первой очереди (тыс. м2) |  | Сущ. Сохраняемый фонд (тыс. м2) | Новое строительство в течение расчетного срока (тыс. м2) | Всего жилищный фонд на конец расчетного срока (тыс. м2) |  |
| Великоар-хангель-ское | 31,8 | 1157 | 30,1 | 1,6 | 31,7 | 1000 | 26,6 | 5,8 | 32,4 | 940 |
| Тюниково | 3,8 | 143 | 3 | 0,1 | 3,1 | 120 | 2 | 0,6 | 2,6 | 110 |
| Всего | 35,6 | 1300 | 33,1 | 1,7 | 34,8 | 1120 | 28,6 | 6,4 | 35 | 1050 |

### 5.2.3.Инженерная инфраструктура

5.2.3.1.Энергоснабжение

Электроснабжение

Современное положение

Электроснабжение потребителей Великоархангельского сельского поселения осуществляется через подстанцию 35/10кВ «Великоархангельское» трансформаторной мощностью 2*2,5МВА. Питание подстанции осуществляется по ВЛ-35кВ от подстанции 110/35/10 «Бутурлиновка». Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным сетям на напряжении 10кВ. Общая протяженность ВЛ-10кВ – 13,8км. Износ сетей и оборудования составляет более 50%

Годовой расход электроэнергии по сельскому поселению за 2008г составил 1,7 млн.кВтч, в т.ч.:

– население			– 0,8;

– общественный фонд 	– 0,1:

– прочие			– 0,8.

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

на расчетный срок – 950 кВтч/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 час.. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,23кВт на человека;

на первую очередь – 850 кВтч/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 3800 час.. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,21 кВт на человека;

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице №1

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Великоархангельского сельского поселения

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен. населения, (чел) | Годовой расход электроэнергиитыс.кВтч | Максимальная электрическая. нагрузка, кВт | Числен. населения, (чел) | Годовой расход электроэнергии тыс.кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Великоархангельское | 980 | 785 | 205 | 940 | 895 | 215 |
| 2 | Тюниково | 120 | 100 | 25 | 110 | 105 | 25 |
|  | Итого | 1100 | 885 | 230 | 1050 | 1000 | 240 |

Электроснабжение потребителей сельского поселения на все сроки проектирования сохранится от Воронежской энергосистемы.

Распределение электроэнергии новым потребителям сельского поселения намечается от существующей подстанции 35/10 кВ «Великоархангельское» по сетям 10кВ. Существующие сети  10кВ, РП и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Все потребители первой категории должны быть обеспечены резервными источниками электроэнергии.

Трасса ВЛ-35 кВ и местоположение подстанции приведены на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10000.

Распределительные электрические сети напряжением 10 кВ на данной стадии проектирования не рассматриваются.

Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Великоархангельского сельского поселения децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. Теплоснабжение общественной застройки (школы) осуществляется от отопительной котельной малой мощности, работающей на угле.

Состояние муниципальной котельной неудовлетворительное. Система теплоснабжения – открытая, тип прокладки сетей – надземная.

Горячим водоснабжением жилой фонд не обеспечивается.

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-260С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельского поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели расхода тепла приняты:

- на отопление жилых зданий (с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий), Вт/м2 общей площади, для индивидуальной застройки:

- существующая застройка  205 Вт/м2

- новая застройка – 174 Вт/м2

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилых зданий;

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят:

– для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий;

– для новых зданий – 0,6.

Централизованным теплоснабжением намечается обеспечить всю существующую и новую общественную застройку. Вся жилая застройка будет обеспечиваться от индивидуальных котельных на газовом топливе и миникотельных.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на первую очередь и расчётный срок  приведены ниже, в таблице № 2.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Великоархангельского сельского поселения

Таблица №2

| № п/п | Сельский населенный пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Населе-ние, чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жилых зданий | Отопление и горячее водоснабже-ние общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Великоархангельское | 31,7 | 980 | 6,50 | 1,62 | 0,65 | 8,77 | 7,54 |
| 2 | Тюниково | 5,8 | 120 | 1,19 | 0,30 | 0,12 | 1,61 | 1,38 |
|  | Всего | 37,5 | 1100 | 7,69 | 1,92 | 0,77 | 10,38 | 8,93 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Великоархангельское | 32,4 | 940 | 6,64 | 1,66 | 0,66 | 8,97 | 7,71 |
| 2 | Тюниково | 2,6 | 110 | 0,53 | 0,13 | 0,05 | 0,72 | 0,62 |
|  | Всего | 35 | 1050 | 7,18 | 1,79 | 0,72 | 9,69 | 8,33 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 8,9 Гкал/час(10,4МВт), на расчетный срок – 8,3Г кал/час(9,7 МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки и будет осуществляться от индивидуальных котлов на газовом топливе и миникотельных; горячее водоснабжение – от газовых водонагревателей. Централизованное теплоснабжение общественной застройки (школы) сохранится от существующей котельной за счет её реконструкции и перевода на газовое топливо.

На весь проектный период предусматривается реконструкция всех котельных и их оборудования, а также тепловых сетей. В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать изоляционные материалы из пенополиуретана, снижающие теплопотери и увеличивающие срок службы сетей.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных потребителей и сельскохозяйственных предприятий сельского поселения будут обеспечиваться от собственных котельных на газовом топливе.

В качестве энергосберегающих мероприятий рекомендуется установка солнечных водонагревателей. Они могут использоваться совместно с газовыми котельными для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, детских учреждений, спорта и т.п.).

Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение Великоархангельского сельского поселения осуществляется природным газом по газопроводам высокого давления от ГРС «Бутурлиновка».

Система газовых сетей двухступенчатая – газопроводами высокого и низкого давления.

Проектная схема

Газоснабжение потребителей Великоархангельского сельского поселения будет осуществляться, в основном, на базе природного газа.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и в качестве топлива для котельных.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения принят в соответствии с СП 42-101-2003 для потребителей усадебной застройки 300 нм3/год на человека.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения сельского поселения приведен ниже, в таблице №3

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

Таблица №3

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Расход газа, тыс.м3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Великоархангельское | 980 | 294 | 940 | 282 |
| 2 | Тюниково | 120 | 36 | 110 | 33 |
|  | Всего | 1100 | 330 | 1050 | 315 |

Расход газа на отопление жилой застройки сельского поселения составит:

на I очередь – 5млн.нм3/год,

на расчетный срок – 4,7млн.нм3/год

Расход газа на отопление жилой застройки

Таблица №4

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, тыс.м3/год | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Великоархангельское | 7,54 | 4222,4 | 7,71 | 4317,6 |
| 2 | Тюниково | 1,38 | 772,8 | 0,62 | 347,2 |
|  | Всего | 8,92 | 4995,2 | 8,33 | 4664,8 |

Общий расход газа по сельскому поселению приведен ниже, в таблице №5

Годовой расход газа

Таблица №5

| № п/п | Наименование потребителя | Годовой расход газа, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 330 | 315 |
| 2 | Отопление жилой застройки | 4995 | 4995 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | 250 | 350 |
|  | Всего(окр) | 5545 | 5660 |

Охват газоснабжением природным газом Великоархангельского сельского поселения составит 100%.

Подача природного газа в сельское поселение будет осуществляться по существующим газопроводам высокого давления через ГРП.

Сжиженный газ будет использоваться, в основном, для автотранспорта и небольших потребителей, удаленных от газопроводов природного газа..

Трассы газопроводов высокого давления и местоположение ГРП показаны на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10000.

Газопроводы низкого давления на стадии генерального плана не рассматриваются.

5.2.3.2.Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время, в соответствии с паспортом сельского поселения, водопроводом оборудовано 45% жилищного фонда с. Великоархангельское и 100% с. Тюниково. Протяженность водопроводных линий ~ 17,6 км (нуждается в замене – 14,8 км) , диаметры основной сети 100-110 мм.

Характеристика водопроводного хозяйства*

Таблица №1

| Населенный пункт | К-во арт. скважин | Водопроводные башни | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Великоархангельское | 1 | 1 В.Б. – 25м3 | высокий процент износа сетей |
| Тюниково | 1 | 1 В.Б. – 25м3 |  |

Источники водоснабжения

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Великоархангельского сельского поселения представлена временными водотоками (балками. ярами), относящимися к бассейну р.Осередь, левого притока р.Дона.

На территории Великоархангельского сельского поселения отсутствуют постоянные источники поверхностных вод, которые могут быть использованы в качестве источников водоснабжения или приемниками сточных вод.

Таким образом, территория Великоархангельского сельского поселения не обеспечена поверхностными водами.

Подземные воды

Рассматриваемая территория располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных,  промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сулдьфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод и утверждение запасов в ГКЗ.

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица№2

| Тип застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| малоэтажный жилой фонд | 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в  поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха +10 оС и выше, что для Великоархангельского сельского поселения составляет  около 153 дней или порядка 42 % года, - эти показатели приняты для вычисления среднесуточных (за год) расходов воды на поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы горводопровода подсчитаны в таблице №3 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица №3

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 0,63/0,6 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54*1=54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 270 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Великоархангельского сельского подсчитаны в таблицах №4 и №5 и составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,25 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,25 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,25 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,3 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Зона санитарной охраны первого пояса для водозаборных скважин должна составлять не менее 30м

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Строительство водонапорных башен и бурение скважин («Схема инженерной инфраструктуры» М 1:10000).

Требуемый объём резервуаров чистой воды (РЧВ) на данной стадии принят порядка 30% от максимально-суточного водопотребления. Ёмкость РЧВ включает регулирующий, аварийный, противопожарный и контактный объёмы воды.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30м.

На схеме «Инженерная инфраструктура» представлены существующие и проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, а также участки, требующие текущего ремонта  либо перекладки, в данном масштабе не показаны

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

Таблица№4

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Велико архангельское | Тюниково | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,98 | 0,12 | 1,10 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,16 | 0,02 | 0,18 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,19 | 0,02 | 0,21 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,98 | 0,12 | 1,10 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода |  | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,20 | 0,02 | 0,23 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,23 | 0,03 | 0,26 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 | 0,0 | 0,25 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,2 | 0,0 | 0,25 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 | 205 | 205 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

Таблица№5

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Великоархангельское | Тюниково | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,94 | 0,11 | 1,05 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,19 | 0,02 | 0,21 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,23 | 0,03 | 0,25 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,94 | 0,11 | 1,05 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода |  | тыс.м3/сут | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,24 | 0,03 | 0,26 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,27 | 0,03 | 0,31 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 | 0,0 | 0,25 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 | 251 | 251 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 200 | 200 |

5.2.3.3. Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Великоархангельском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в табл. № 1 и №2 по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Великоархангельского сельского подсчитаны в таблицах №1 и №2 и составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,12 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,14 тыс. м3сут |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема водоотведения

Проектом предусматривается строительство двух систем централизованного водоотведения со строительством 2-х комплексов очистных сооружений канализации.

Для отдельных сооружений жилой, промышленной, общественной застройки рекомендуется организация водоотведения на локальные очистные сооружения (например, подземной фильтрации).

Расходы сточных вод на I очередь

Таблица№1

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Велико- архангельское | Тюниково | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,44 | 0,19 | 0,63 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности |  | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,0 | 0,12 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо- всего в том числе, от населения(без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 | 184 | 184 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 |

Расходы сточных вод на расчетный срок

Таблица№2

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Велико- архангельское | Тюниково | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,42 | 0,18 | 0,60 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности |  | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,10 | 0,04 | 0,14 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,0 | 0,14 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо- всего в том числе,от населения(без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 | 230 | 230 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 200 | 200 |

### 5.2.4.Транспортная инфраструктура

В полномочия местного самоуправления входит решение вопросов в границах сельских поселений с местным самоуправлением и местным бюджетом. В такой системе к транспортной инфраструктуре относятся:

-строительство улиц и дорог местного значения общего пользования, а также мостов и иных транспортных сооружений, расположенных на данных дорогах;

-содержание данных дорог и искусственных дорожных сооружений;

-предоставление транспортных услуг населению;

-обслуживание транспорта общего пользования сельских поселений и транспорта, принадлежащего населению.

Следует учитывать, что для сельских поселений играет большую роль возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру федерального и регионального (межмуниципального) значения.

В Великоархангельское сельское поселение входит два населенных пункта с.Великоархагельское и с.Тюниково. Село Великоархангельское является центром поселения.

Связь Великоархангельского поселения с муниципальным центром – г.Бутурлиновка осуществляется по региональной дороге и составляет 16км.

Расстояние от центра сельского поселения до областного центра – г.Воронеж – 180км.

В настоящее время по центру поселения проходит участок региональной дороги Елань-Колено-Бутурлиновка с асфальтобетонным покрытием III технической категории, протяженностью 5 километров. Этой дорогой центр Великоархангельского сельского поселения связан с муниципальным центром - г.Бутурлиновка.

Межпоселковые дороги Великоархангельского сельского поселения

Таблица№1

|  | Наименование дорог | Всего протяженность, км | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердое покрытие | грунтовое покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Великоархангельское-с.Тюниково | 3,0 | 3,0 | - |
| 2 | Дорога к производственным помещениям отд.1Мая ООО«ИПАК» | 1,0 | 1,0 | - |
| 3 | Дорога к Великоархангельской участковой больнице, производственным помещениям ООО«Хлебороб» | 2,5 | 2,5 | - |
| 4 | Дорога к бывшей МТФ№1 бывшей СХА «Победа» | 1,8 | 1,8 | - |
| 5 | Дорога к бывшей МТФ№2 бывшей СХА«Победа» | 1,0 | 1,0 | - |
| 6 | Дорога к бывшей МТФ№3 бывшей СХА«Победа» | 1,0 | 1,0 | - |
| 7 | Дорога к Дому животноводов бывшей СХА«Победа» | 0,5 | 0,5 | - |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым и грунтовым покрытием на территории Великоархангельского поселения

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Покрытие | Протяженность (метров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| село Великоархангельское |  |  |  |
| 1 | улица Ленина | твердое | 1500 |
| 2 | улица Рабочая | твердое | 800 |
| 3 | улица Пионерская | грунтовое | 1100 |
| 4 | улица Октябрьская | твердое | 1200 |
| 5 | улица Пролетарская | грунтовое | 1600 |
| 6 | улица Первомайская | грунтовое | 1600 |
| 7 | улица Горького | грунтовое | 800 |
| 8 | улица Сергея Павленко | грунтовое | 1400 |
| 9 | улица Карла Маркса | грунтовое | 1100 |
| 10 | улица Шевченко | грунтовое | 1500 |
| 11 | улица Коммуны | твердое | 2300 |
| Село Тюниково |  |  |  |
| 8 | улица Садовая | твердое | 1500 |
| 9 | улица Советская | грунтовое | 1000 |
| 10 | улица Воронежская | грунтовое | 600 |
| 11 | улица 9Января | грунтовое | 1000 |

Местные подъездные поселковые дороги и поселковые улицы и дороги общего пользования не имеют благоустройства. Исключением являются в с.Тюниково-ул.Садовая, в с.Великоархангельское- ул.Ленина, Октябрьская и Рабочая, которые в настоящее время имеют асфальтобетонное покрытие.

Одним из главных преимущественных факторов расположения сельского поселения, влияющим на развитие территории, является близость к районному центру – г.Бутурлиновка.

В настоящее время автомобилизация на 1.01.10г.в Великоархангельском сельском поселении составляет следующие величины:

| № | Количество машин | принадлежащих физическим лицам | принадлежащих юридическим лицам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | легковых | 164 | 5 |
| 2. | грузовые | 12 | 14 |
| 3. | автобусы | 2 | 2 |
| 4. | мотоциклов и мотороллеров | 34 | - |
| 5. | тракторы | 12 | 16 |

Личные легковые машины хранятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Обслуживание подвижного состава Великоархангельского поселения производится в г.Бутурлиновка.

Поселение обслуживается автобусами Бутурлиновского предприятия  ООО «Бутурлиновкаавтотранс». Пассажирские перевозки рейса Бутурлиновка – Васильевка осуществляются 2 раза в день и Бутурлиновка-Колодеевка 1 раз в день. В селе имеются 2 остановки пассажирского транспорта, расположенные на улицах Коммуны и Ленина вдоль основной транспортной магистрали села, 1 из них на ул.Коммуны - обустроенная. Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения.

К проблемам организации транспортной инфраструктуры относятся:

-необходимость устройства твердого покрытия на местных улицах и дорогах общего пользования сельского поселения Великоархангельского;

-обеспечение техническим обслуживанием подвижного состава индивидуальных легковых машин населения, проживающего в с.c. Великоархангельскоe и Тюниково.

В настоящем проекте рассматриваются следующие необходимые мероприятия, входящие в полномочия местного самоуправления.

| 1. | Благоустройство существующих дорог и улиц общего пользования в Великоархангельском сельском поселении | Асфальтовое покрытие шириной 7м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организация увеличения количества рейсов автобусов для связи с центром поселения и областным центром | На базе автотранспортного предприятия г.Бутурлиновка или частного предпринима-тельства. |
| 3. | Устройство основных посадочных площадок на плановых остановках автобуса | Устройство крытых площадок. |

Предлагаемое настоящим проектом устройство дорог с асфальтовым покрытием:

в c.Тюниково

На I очередь – 1,0км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Советская – 1,0км.

На расчётный срок– 1,6км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Воронежская – 0,6км;

-ул.9 Января – 1,0км.

В с. Великоархангельское

На I очередь – 4,0км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Сергея Павленко –1,4км;

-ул.Карла Маркса –1,1км;

-ул.Шевченко – 1,5км.

На расчётный срок – 5,1км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Пионерская – 1,1км;

-ул.Пролетарская – 1,6км;

-ул.Первомайская –1,6км;

-ул.Горького –0,8км.

Кроме того, на I очередь:

-устройство крытой посадочной площадки на остановке автобуса в с.Великоархангельское на ул.Ленина.

-строительство стоянок автомобилей около больницы, администрации и школы на -10машино-мест;

В основу формирования проектируемой структуры поселения положена сложившаяся к настоящему времени улично-дорожная сеть, реальная возможность осуществления проектных предложений в сложившейся застройке с учетом естественных и искусственных препятствий.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна следует принимать в зависимости от категории улиц сельских улиц и дорог в соответствии со СНиП 2. 07. 01- 89*(таблица 9).

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

### 5.2.5.Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории поселения функционирует четыре кладбища – в с. Великоархангельское и с.Тюниково. По проекту в течение проектного периода сохраняются все кладбища. При этом следует отметить, что граница санитарно-защитной зоны от кладбища в с.Великоархангельское проходит практически по границе жилой застройки, поэтому захоронения можно осуществлять только в пределах территории кладбища.

В целом по поселению расчетная потребность в кладбищах в соответствии с требованиями регионального норматива составляет 0,25 га. (из расчета нормативной обеспеченности – 0,24 га на 1000 жителей.

### 5.2.6.Озеленение и благоустройство территории

Великоархангельское сельское поселение по своим ботанико-географическим условиям расположено на юге лесостепной зоны. Естественная растительность мало сохранилась и представлена остатками сильно измененных группировок растений.

На территории поселения древесные насаждения представлены защитными лесными полосами, лесными колками, площадь которых по обмеру чертежа опорного плана составляет 372.6 га, что соответствует 3,9 % общей площади поселения.

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов поселения в настоящее время отсутствуют.

Нормативная потребность населения в зеленых насаждениях общего пользования на сегодняшний день по СНиП2.07.01-89 составляет 14. 4м2/чел. (допускается увеличивать площадь озелененных территорий на 20% в условиях лесостепной зоны).

Таким образом, нормативная потребность населения в зеленых насаждениях на первую очередь составит 1,6га, а на расчетный срок 1,5га.

Проектный план

Проектная система зеленых насаждений общего пользования строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и базируется на основе структуры природных ландшафтов и существующих зеленых массивов.

Для дальнейшего развития планировочной структуры зеленых насаждений общего пользования предлагается:

- организация новых объектов зеленых насаждений общего пользования с благоустройством детских площадок;

- озеленение прилегающей территории общественных центров поселения;

- формирование непрерывной системы зеленых насаждений с разветвленной системой зеленых «связок» объединяющих отдельные территории с существующими луговыми массивами;

- сохранение естественных ландшафтов путем организации лугопарков, в условиях значительной освоенности территории поселения;

- озеленение санитарно-защитных зон и придорожных полос;

На первую очередь проектом закладывается 1,4 га насаждений общего пользования; на расчетный срок, площадь объектов озеленения составит 3,1 га. Площадь зеленых насаждений общего пользования будет несколько превышать нормативную потребность населения, однако это целесообразно в связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий и включением существующих зеленых массивов в единую систему озеленения.

Список проектных зеленых насаждений общего пользования.

Таблица№2

| № | Наименование (номер объекта на чертеже) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Парк по ул. Рабочей | 1,6 | На Iочередь участок до пруда 0,9га |
|  | Сквер по ул.Ленина | 0,5 |  |
|  | Центральная площадь у общественного центра | 0,2 | На Iочередь |
|  | Сквер по ул.Пролетарской | 0,5 |  |
|  | Бульвар между ул.Октябрьской и ул.Рабочей | 0,3 | На Iочередь |
|  | Всего: В том числе I очередь: | 3,1 1,4 |  |

Проектом предлагается на первую очередь озеленение и благоустройство центральной части населенного пункта с.Великоархангельское. По ул.Октябрьской у общественного центра проектируется центральная площадь требующая частичного декоративного озеленения. Южнее, по ул. Рабочей, предлагается на первую очередь организация участка парка до пруда площадью 0,9га. На территории парка предусматривается озеленение с закладкой прогулочных дорожек и декоративного освещения, а так же формирование детской игровой зоны.

Организация бульвара между ул.Октябрьской и ул.Рабочей позволит связать озелененную центральную площадь у общественного центра с парком и с проектируемой за стадионом спортивно-развлекательной рекреационной зоной в единую систему озеленения.

В соответствии с архитектурно планировочными решениями на расчетный срок проектируются скверы по ул.Пролетарской и ул.Ленина. На территории скверов необходимо проведение работ по декоративному озеленению и благоустройству, а также организация детских площадок.

Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории поселения необходимо выделение в черте населенного пункта лугопарка. В с.Великоархангельское и с.Тюниково на расчетный срок проектом предлагается выделение лугопарка общей площадью 242,5га. По территории лугопарка предлагается организация освещенной дорожно-тропиночной сети для пеших и велосипедных прогулок.

Территория лугопарка будет одновременно выполнять охранную, защитную и рекреационную функции и позволит связать все объекты зеленых насаждений общего пользования в единую систему зеленых насаждений.

Для улучшения экологической обстановки, повышения эстетической привлекательности территории необходимо озеленение улиц и дорог с формированием газонов и посадкой древесных и кустарниковых пород. В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон.

Выводы:

- Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов Великоархангельского поселения в настоящее время отсутствуют.

- Проектом предложена единая система озеленения, предусматривающая сохранение естественных природных ландшафтов.

- Обеспеченность насаждениями общего пользования на первую очередь составит 1,4га; на расчетный срок 3,1га. Превышение нормативной потребности является целесообразным в связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий.

- Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории поселения в с.Великоархангельское на расчетный срок проектом предлагается выделение лугопарка общей площадью 242,5га.

- В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон и придорожных защитных полос.

### 5.2.7.Создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового отдыха населения

Рекреационные зоны

В Великоархангельском сельском поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения. На сегодняшний день, в поселении преобладает неорганизованный отдых.

Комплексное рекреационное развитие территории возможно за счёт организации рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных для организации мест отдыха, включающих парки, сады, спортивные площадки, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной инфраструктуры.

Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны, общей площадью 20,1га (см. ниже, таблицу №1). Предлагаемые зоны отдыха расположены у прудов и зеленых массивов.

На первую очередь проектом намечено развитие спортивно-развлекательной рекреационной зоны у южной границы с.Великоархангельское 3,3га. На данной территории предусматривается благоустройство прибрежной части пруда, частичное озеленение, прокладка дорожно-тропиночной сети и игровых спортивных площадок.

Рекреационная зона у пруда «Юбилейного» выделяемая на расчетный срок может стать популярным местом активного отдыха местного населения. На данной территории предлагается организация благоустроенного пляжа, детской игровой площадки, пикниковой зоны. Площадь зоны 9 га.

В рекреационной зоне в района пруда Сологуб, проектируемой на расчётный срок, предусматривается отдых выходного дня.

Основные принципы развития рекреационных зон:

- сохранение традиционных видов отдыха

- сохранение сложившихся и развитие новых мест массового отдыха;

- обязательное полное обустройство инженерной инфраструктурой всех объектов рекреации;

Характеристика территорий, рекомендуемых для рекреационного освоения

Таблица№1

| №№ п/п | Рекреационная зона | Площадь, га | Современное использование территорий | Специализация зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Великоархангельская | 3,3 |  | Кратковременный семейный отдых. Спортивно-развлекательные игровые площадки; (На I очередь) |
| 3 | В районе пруда Юбилейного | 9 | Неорганизованная рекреация | Детский и семейный отдых выходного дня, пляжный отдых. Площадки для пикника. (Расчётный срок) |
| 4 | В районе пруда Сологуб | 7.8 |  | Отдых выходного дня, организация кемпинга и спортивной рыбной ловли. (Расчётный срок) |
| 4 | Итого: | 20,1 |  |  |

Местная рекреация является мощным импульсом хозяйственного и социального развития территорий, отвечает задаче рационального использования местных ресурсов, стимулирует формирование инфраструктуры и отрасли сферы обслуживания.

Выводы:

- На сегодняшний день в Великоархангельском сельском поселении преобладает неорганизованный отдых.

- В поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения.

- Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны, общей площадью 12,3га.

- На первую очередь предлагается развитие рекреационной зоны у южной границы с.Великоархангельского площадью 3,3га.

### 5.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Инженерно технические мероприятия Чрезвычайных ситуаций

При разработке раздела ИТМЧС использована следующая проектная и нормативная документация:

- СП 11 – 112 – 2001;

СНиП 22 – 01 – 95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- ГОСТ 22.3.03. – 97;

- ГОСТ 22.3.01. - 97

ГОСТ Р 22.3.05 – 96;

- ГОСТ 22.0.04. – 97;

- ГОСТ Р 22.0.05. – 94;

- ГОСТ Р 22.3.02. – 94;

- СН 11 – 107 – 97;

В работе использовались материалы присланные администрацией Бутурлиновского муниципального района.

Основной задачей этого раздела является определение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Последствия воздействия ЧС техногенного и природного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К чрезвычайным ситуациям транспортного комплекса относятся:

- Аварии на автотранспорте.

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. Возможны раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, вывод из строя автомобильной техники, разрушение инженерно-дорожных сооружений.

Взрывопожароопасные объекты

Возможны аварии на трубопроводе, подающем природный газ в сельское поселение. При аварии с разгерметизацией газопровода может образоваться облако взрывоопасной смеси

- Природные чрезвычайные ситуации

На территории сельского поселения Великоархангельского получили широкое развитие следующие виды опасных природных процессов (в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 и п.1 СНиП 22-02-2003), предоставленными данными:

- заморозки; засухи; суховеи; сильные ветра; ливни; град; паводки; наводнения; эрозия овражная; эрозийно-карстовые процессы; оползни.

Оценка сложности природных условий

- Таблица № 2

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Гидрогеологические условия | Простые |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Значительный ущерб, обусловленный этим явлением связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства.

- Сильные ветра

Шквалистые ветры вызывают повреждение линий электропередач, валят деревья, срывают крыши с домов. Среднее число дней в году со штормовым ветром (15м/сек и более) – 2-4дня.

- Затопление и подтопление

Весеннее половодье, начинающееся в конце февраля и продолжающееся 1,5-2 недели

Во время весеннего половодья затапливается территория посёлка  - русловая часть яра Порохов и яра Крутой в центральной части с.Великоархангельское.

Эрозийно – карстовые процессы

Рассматриваемая территория подвержена развитию эрозионно-карстовых процессов в меловых породах.

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено по долине реки р.Осередь и по днищам логов и балок. С этими же территориями связаны процессы поверхностного заболачивания. На остальной территории подземные воды залегают глубже 4,0м от поверхности земли.

Оползнеобразование.

Оползневые процессы связаны с развивающейся овражной сетью. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Кроме того важную роль в развитии оползневых процессов играют атмосферные осадки. На настоящий момент по данным мониторинга ЭГП в районе не зафиксировано наличие оползней, опасных для жилых строений и инженерно-хозяйственных объектов.

Эрозия овражная

В пределах территории, рассматриваемой проектом, развита овражная эрозия приуроченная к склонам водоразделов, сложенных легко размываемыми горными породами. В поселении этот процесс развит практически повсеместно и интенсивно.

В результате развития оврагов уменьшается сельского поселения, благоприятная для застройки, и часть земель переходит в категорию «неудобных земель». Овраги ослабляют склоны, обуславливая неустойчивость грунтовых масс на склонах и их сползание.

Необходимо ограничивать овраги, предпринимать действия для прекращения их роста и в дальнейшем - ликвидации оврагов путем засыпки грунтом. Тем более недопустимо развитие овражной эрозии по причинам антропогенного характера.

- Инженерно технические мероприятия ЧС

- Защита территорий от сильных ветров.

- Необходимо обеспечить лесозагродительные насаждения

Пожарная охрана

Сельское поселение Великоархангельское обслуживается ОПС Бутурлиновского района

- Рекомендации по противодействию ЧС.

- Противопожарная безопасность

Расходы воды на пожаротушение  от системы горводопровода подсчитаны в таблице №3 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица №3

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 0,63/0,6 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54*1=54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 270 0,3 |

Медицинское обслуживание населения

На территории Великоархангельского сельского поселения функционируют одно учреждение здравоохранения – Великоархангельская участковая больница. В больнице работает 1врч и 24чел. среднего медицинского персонала. Мощность её, по данным на 01.01.2008г. составляет 20коек. Также Великоархангельская участковая больница выполняет функции амбулаторно-поликлинического учреждения мощностью 20посещений в смену.

- Система оповещения ЧС

Локальных систем оповещения нет.

Устойчивое функционирование сельского поселения в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций

Основными системами жизнеобеспечения населения и устойчивого функционирования сельского поселения в особый период и в период ЧС являются сети и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

В условиях возникновения особого периода и ЧС жизнь людей и функционирование важных объектов будут зависеть от надежности работы этих систем.

Для предотвращения потерь населения и обеспечения устойчивого функционирования сельского поселения в условиях особого периода и ЧС предусмотрены мероприятия согласно СП-11-112-2001 и его приложений:

- Водоснабжение населения:

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

  - 31 л на одного человека в сутки;

  - 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

  - 45 л на обмывку одного человека;

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках. Эти системы должны отвечать следующим общим требованиям:

В общем объеме запасов питьевой воды в РПВ должен быть обеспечен неснижаемый запас питьевой воды на трое суток по норме не менее 10 л в сутки на человека для численности населения мирного времени с применением средств консервации воды для продления сроков ее сохранности. При недостаточном фронте существующих резервуаров должны быть построены дополнительные емкости. Наличие дополнительного количества резервуаров и увеличение их общей вместимости в штатных условиях эксплуатации СХПВ будут существенно способствовать выравниванию режима работы всей системы водоснабжения, сокращению энергозатрат, повышению санитарной надежности процессов очистки и транспортирования воды.

- По системе электроснабжения:

- сохранение покрытия электрических нагрузок жилищно – коммунального сектора сельского поселения от существующих источников электроснабжения, с учетом их реконструкции и модернизации, схема электрических сетей шлейфная, разомкнутая в нормальном режиме;

- в качестве резервных источников в особый период используются передвижные ДЭС.

Для разработки схемы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а так же учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Основные направления в области предупреждения ЧС:

- создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками ЧС;

- развитие на федеральном и региональном уровнях экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий техногенного и природного характера и развитие системы информационного обеспечения управления риском  ЧС на базе новых информационных технологий;

- совершенствование материально-технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий ЧС техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера за счет разработки и применения инженерно-технических средств, созданных на основе современных технологий;

- стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду;

- развитие систем мониторинга;

Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизации трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. Большое значение имеет охрана почв, восстановление почвенного плодородия.

Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должно приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого социальных ЧС необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования ЧС. Своевременно должны выдаваться рекомендации для принятия мер по предупреждению и локализации ЧС и смягчению их социально-экономических последствий.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС - правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Комплекс социальных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их экономической составляющей, должен быть разработан специализированными организациями.

## 5.3.Земельные участки, предназначенные для размещения капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения.

Объекты регионального значения

По территории поселения проходит участок региональной дороги Елань-Колено-Бутурлиновка с асфальтобетонным покрытием III технической категории, протяженностью 5 километров.

На территории Великоархангельского поселения расположены и намечаются к строительству объекты регионального значения  собственности Бутурлиновского района:

- здание школы в с.Великоархангельское (капитальный ремонт, модернизация );

- дошкольное образовательное учреждение в с.Великоархангельское (на расчетный срок  размещение в здании школы, либо новое строительство);

- почтовое отделение с. Великоархангельское (существующий объект);

- филиал сбербанка  в с. Великоархангельское (существующий объект)

- Бутурлиновская районная станция по борьбе с болезнями животных.

Муниципальные (местные) объекты:

- - здание администрации;

- -сооружения предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

- - автомобильные дороги общего пользования;

- - библиотека;

- - дом культуры, культурно-досуговый центр;

- -спортивные площадки;

- -зеленые насаждения общего пользования;

- -пруды;

- -кладбища.

Территории существующих и предложенных к строительству объектов капитального строительства отображены на Схеме границ зон размещения объектов капитального строительства местного значения

# 6.Охрана окружающей среды

## 6.1.Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

## 6.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды

### 6.2.1.Состояние воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является состояние воздушного бассейна.

Наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на территории Великоархангельского сельского поселения не проводятся.

На рассматриваемой территории отсутствуют промышленные предприятия, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн в Великоархангельском сельском поселении являются:

  - объекты энергетики – котельная, работающая на угле;

  - автотранспорт, автотранспортные предприятия.

Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется в основном от местных источников тепла. В поселении находится в эксплуатации одна котельная. В качестве основного топлива используется уголь.

Одним из факторов снижения вредных выбросов в атмосферу является продолжающийся спад промышленного производства в целом по Бутурлиновскому району. На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что на первое место среди загрязнителей атмосферы вышел автотранспорт, который является постоянным источником загрязнения атмосферы окислами углерода, азота, серы, альдегидами, углеводородами, свинцом. Необходимо отметить, что количество автомобильного транспорта в целом по району ежегодно увеличивается на 1,5-2%, около 70% транспорта эксплуатируется более 5 лет. На рассматриваемой территории зарегистрировано 261 автомобиль. По территории поселения проходит дорога регионального значения «Елань Колено – Бутурлиновка». Транспорт вносит значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.

### 6.2.2.Комплексное использование водных ресурсов

Источники поверхностных вод на территории Великоархангельского поселения отсутствуют. Имеющиеся небольшие пруды не могут служить источниками водоснабжения как населения так и промышленности.

Подземные воды относятся к апт-сеномаскому терригенному  водоносному горизонту (K2 as).

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сулдьфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Основные характеристики поверхностных и подземных водоисточников приводятся в специальных разделах «Гидрологическая характеристика, Ресурсы поверхностных вод» и Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы».

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Водопотребление

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий, основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод.

В настоящее время частично централизованное водоснабжение имеется в с.Великоархангельское, а в с.Тюниково централизованным водоснабжением обеспечено все население.

На перспективу источником водоснабжения остаются подземные воды

Подробно вопросы водоснабжения даются в специальном разделе «Водоснабжение»

Водоотведение

Канализация во всех населённых пунктах поселения отсутствует.

На перспективу намечается очистка сточных вод на локальных очистных сооружений с использованием очищенных стоков на полив.

Подробно вопрос водоотведения и очистки сточных вод приводится в специальном разделе «Водоотведение».

Гидротехнические сооружения

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений и постановлением Правительства РФ от 16.10.97г. №1320 «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений» надзор за безопасностью ГТС возложен на Управление Росприроднадзора по Воронежской области

Всего на территории поселения имеется 33 ГТС. Из общего количества ГТС 6 напорные.

Ниже приводятся характеристики напорных ГТС

Характеристика напорных ГТС

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование балансодержателя | Наименование эксплуатирующей организации | Местоположение ГТС | Объём пруда, млн.м3 | Состояние ГТС, последствия разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | безхозяйный |  | пруд «Юбилейный овраг Крутой | 0,4 | Состояние аварийное, подтопление ул.Первомайская с.В.Архангельское |
| 2 | безхозяйный | Администрация В.Архангельского с/п | пруд Новенький балка Порохов Яр | нсв | Состояние удовлетворительное, подтопление ул.С.Павленко |
| 3 | Клишин Е.А. г.Бутурлиновка | Администрация В.Архангельского с/п | пруд Зеево Яр Сологубов | нсв | Состояние удовлетворительное, подтопление ул.Первомайская |
| 4 | Конкурсный управляющий Плетней Е.В. | администрация В.Архангельского с/п | пруд Стенка овраг Стенка | нсв | Состояние удовлетворительное, подтопление ул.К.Маркса |
| 5 | безхозяйный | администрация В.Архангельского с/п | пруд "Озеро" с.Тюниково | нсв | Состояние удовлетворительное. подтопление ул.К.Маркса |
| 6 | безхозяйный | администрация В.Архангельского с/п | пруд "Журавлев" овраг Журавлев | нсв | Состояние удовлетворительное, подтопление ул.Горького |

Создание ГТС, регулирующих речной сток, позволяет рационально использовать водные ресурсы и способствует снижению активности эрозионных процессов, характерных для области. При правильной эксплуатации сооружений, не происходит заиление малых рек, в период водного дефицита водоёмы в хозяйстве незаменимы и являются благом для природного ландшафта.

Построенные пруды предназначены для хозяйственных нужд, рыборазведения, рекреации, защиты от эрозии.

Основная масса прудов построена в период с 1975 по 1985гг. Существующие пруды требуют проведение ремонтно-восстановительных работ, невыполнение которых может привести к аварийным ситуациям.

Ежегодно на ГТС проводятся проверки Водной службой ГУПР, совместно с администрацией районов, ГУ МЧС России по Воронежской области и ФГУ«Управление Воронежмелиоводхоз».

Среди наиболее характерных нарушений следует выделить:

- отсутствие финансирования мероприятий по эксплуатации ГТС

- неудовлетворительное техническое состояние водопропускных сооружений, тел плотин,

- отсутствие мониторинга за состоянием ГТС,

- отсутствие квалифицированной эксплуатационной службы и правоустанавливающих документов на эксплуатацию ГТС.

Пруды не имеют декларации безопасности.

По согласованию с руководителями хозяйств главой местного самоуправления района было принято постановление от 3 апреля 2000 года №98 "О выделении водоемов для спортивной рыбной ловли и массового отдыха жителей г.Бутурлиновка", которое действует и по настоящее время.

Согласно выше названного постановления для спортивной рыбной ловли на территории поселения выделен пруд Зеево на яре Сологубов. Перед сдачей водоема в аренду, оформляется лицензия на пользование поверхностным водным объектом с целью рыборазведения в Главном управлении природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Воронежской области

Условия аренды, предусматривают соблюдение ФЗ "Об охране окружающей среды", Водного Кодекса РФ, ФЗ "О безопасности ГТС"

В целях предупреждения аварийных ситуаций на водоемах, владельцы ГТС или собственники ГТС обязаны соблюдать требования ФЗ от 21.07.97 г №117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Положения об эксплуатации ГТС и обеспечение безопасности ГТС"

### 6.2.3.Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

Бытовые отходы образуются в жилищном секторе, на предприятиях. Ежегодно в поселении образуется около 800 м3 твёрдых и жидких бытовых отходов, с.Тюниково -300 м3, с.Великоархангельское – 500 м3. Система обращения с отходами сводится к сбору и захоронению отходов на свалке.

Санитарная очистка населённых пунктов основана на самовывозе отходов в отведённые места складирования отходов – на свалки ТБО. Места свалок организованы по согласованию с представителями службы охраны окружающей среды и утверждены на Совете Народных Депутатов Великоархангельского поселения. Всего в поселении существует 2 санкционированные свалки, площадь свалок по 0,25 га. Кроме того, на территории поселения имеются две несанкционированные свалки.

Метод обезвреживания – обвалование бульдозером. Контроль состояния прибывающих на свалку отходов не проводится.

Не решен вопрос со строительством автодороги с твердым покрытием на существующие свалки, из-за чего в весенне-осенний период затруднен проезд для захоронения бытовых отходов.

По данным, предоставленным администрацией, состояние свалок удовлетворительное, расширения не требуется. В вопросе размещения, существующие свалки не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В соответствии с СанПиН 2.2.1,/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 санитарно-защитная зона от усовершенствованных свалок составляет 1000 м.

На рассматриваемой территории существует скотомогильник площадью 90 м2. Ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

На территории поселения промышленных отходов не образуется. В Великоархангельком поселении образуются сельскохозяйственные отходы, ежегодно около 120 м3. В основном, этот вид отходов образуется в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу. Также сельскохозяйственные отходы имеются в виде половы и пыли после очистки зерновых культур. Данный вид отходов вывозится на свалку или используется населением для собственных нужд.

В поселении отсутствует селективный сбор бытовых отходов, и вторичное использование утилизируемой части.

В целях снижения негативного влияния ТБО на окружающую среду, на территории Бутурлиновского района в целом проводится природоохранная акция «Чистая земля». В рамках этой акции организуются субботники по уборке территории, ликвидация несанкционированных свалок, выявление нарушений в экологическом законодательстве.

В качестве основных направлений экологической и хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления предложены мероприятия, ориентируемые на снижение количества образующихся отходов, на их максимальное использование и экологическое хранение неутилизируемой части.

## 6.3.Природоохранные мероприятия

### 6.3.1.Охрана воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий предназначен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения в результате реализации решений Генерального плана Великоархангельского сельского поселения.

Настоящим проектом предусматривается на территории с.п.Великоархангельское развитие сельскохозяйственного производства. Настоящим проектом предлагается строительство комплекса крупного рогатого скота (до 900голов). В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", ориентировочная санитарно-защитная зона от этих предприятий составят 1000 метров.

Установление СЗЗ для предприятий проводится в два этапа. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6 октября 2009г.№1)

- Ограничением для размещения новой жилой застройки являются ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для коммунальных объектов и сельскохозяйственных предприятий с.п.Великоархангельское ориентировочные санитарно-защитные зоны составляют:

- Машинно-тракторная мастерская – 100 м;

- Хранилище зерна – 100м;

- Молочно-товарные фермы:

200-250 голов крупного рогатого скота – 300 м;

500 голов крупного рогатого скота – 300 м.

- При размещении новых объектов промышленного или сельскохозяйственного производства соблюдать санитарные разрыва до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- Перевод котельной, в настоящее время работающей на угле, на природный газ с заменой теплогенерирующего оборудования.

- Благоустройство дорог в сп.Великоархангельское. Твердое покрытие автодорог значительно сокращает содержание пыли в атмосферном воздухе.

- Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

### 6.3.2.Охрана водных ресурсов

Мероприятия по охране водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной питьевой водой,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнение водоёмов,

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Централизованные системы водоснабжения являются основными в обеспечении бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения населённого пункта. Развитие их обеспечивается реализацией специальных программ питьевого водоснабжения, которое подлежит обязательному включению в планирование социально-экономического развития населённого пункта.

Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользования водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом

Для оперативного контроля количества потребляемой и отводимой воды в соответствии с пунктом 16 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 10апреля 2007г. №219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» все водопотребители должны вести учёт забираемой воды на каждом водозаборе. Порядок ведения учёта забираемой воды определён Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №205 от 08.07 2009г «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учёта объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества

Для экономии воды в коммунальном секторе в перспективе необходимо оборудовать жилые дома счётчиками холодной

Как указывалось выше в подразделе «Водопотребление» основным источником водоснабжения города являются подземные воды, количество которых обеспечивает потребности как на современном этапе, так и на перспективу.

Основным мероприятием по обеспечению водой населения и предприятий является проведение мероприятий по разведке подземных вод на территории поселения с оценкой запасов подземных вод, необходимых для полного обеспечения населения и промышленности.

Другим важным мероприятием является обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Подробно этот вопрос освещен в разделе «Водоснабжение».

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, своевременных ремонт проводящей сетей.

В настоящее время сбросов сточных вод в водные объекты на территории поселения нет. Это положение сохранится и на перспективу Подробно вопросы водоотведения и очистки стоков приведены в разделе «Водоотведение».

Немаловажным мероприятием в деле охраны водоёмов является организация поверхностного стока и очистка ливневых вод. Подробно этот вопрос освещён в разделе «Инженерная подготовка территории».

Водоохранные зоны для временных водотоков не устанавливаются.

Однако, настоящим проектом предусматривается использование прудов Зеево на яре Сологубов, «Озеро» в с.Тюнниково для рекреационных целей. В целях защиты этих водных объектов предлагается установление водоохраной зоны, совмещённой с прибрежной защитной полосой шириной 20-40м в зависимости от уклона берега.

В границах выделяемых защитных полос запрещается:

- распашка земель,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей

- движение и стоянка транспортных средств.

### 6.3.3.Охрана почв

Почвенный покров является одним из основных природных богатств Великоархангельского сельского поселения. На сегодняшний день почвы испытывают значительные антропогенные нагрузки, связанные с интенсивным сельскохозяйственным использованием территории в результате чего, в почве могут происходить глубокие, а порой необратимые процессы, переводящие почвенную среду в иное качественное состояние.

Почвы данной территории подвержены водной эрозии, особенно интенсивные эрозионные процессы, наблюдаются на приовражных склонах, днищах балок.

Водная эрозия губительно действует на почву, снижая ее плодородие, и нанося огромный ущерб сельскохозяйственному производству.

При оврагообразовании происходит систематическое ухудшение конфигураций полей и формирование межовражных выступов, что приводит к потерям земли и снижению производительности машин и механизмов. Прилегающие к оврагам земли часто переходят в категорию «бросовых».

Для защиты почв от эрозии и других деградационных процессов, необходима организация биоинженерных сооружений, в состав которых входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Лесомелиоративные мероприятия являются одним из наиболее эффективных методов борьбы с деградацией почв. Полезащитные и приовражные полосы способствуют задержанию снега, равномерному таянию и переводу поверхностного стока атмосферных осадков в грунтовые воды, укрепляют склоны оврагов, балок, улучшают микроклимат. Для охраны почвенного покрова необходимо восстановление, реконструкция защитных лесополос.

Плодородие почв во многом определяется содержанием в них гумуса. В связи со значительными нагрузками черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации. Для поддержания плодородия почв необходимо регулярное внесение органических удобрений.

Одной из сложных агроэкологических проблем охраны плодородия черноземов является неуклонный рост техногенной нагрузки на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В настоящее время на территории действует «Областная целевая программа сохранения и восстановления плодородия почв до 2012г.», однако реализация программы затруднена в связи с нехваткой средств.

Выводы:

- Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная эрозия, дегумификация и переуплотнение почв. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

- При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

- Черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо регулярное внесение органических удобрений.

- Для поддержания плодородия почв необходим полный комплексный переход к ландшафтным принципам ведения земледелия.

### 6.3.4.Организация санитарной очистки

Решение проблемы обращения с отходами является обязательным условием для создания комфортных и безопасных условий жизни для жителей поселения.

В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы», основные направления в сфере обращения отходами сводятся к следующему:

- Максимальное вовлечение ресурсного потенциала отходов за счет исключения захоронения отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами путем внедрения раздельного сбора, внедрения современных систем сортировки отходов, создания (развития) производств по переработке вторсырья.

- Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение.

- Укрупнение объектов, осуществляющих утилизацию отходов, путем строительства межмуниципальных объектов по переработке и обезвреживанию отходов.

- Максимальное привлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами.

- Применение кластерного подхода к поступлению системы обращения с отходами и использования вторичных ресурсов.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается вовлечение с.п.Великоархангельское в централизованную районную систему сбора и удаления ТБО.

В соответствии с Подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г и на период до 2020 года», разработанной в составе Областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы» на территории Великоархангельского сельского поселения предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установлением контейнеров большой емкости (30 м3), оснащенных системой «Мультилифт» (по типовому проекту).

Вывоз ТБО будет осуществляться на комплексный полигон ТБО Бутурлиновского района. Комплексный полигон ТБО будет состоять из:

- мусоросортировочного комплекса расчетной производительности;

- склада хранения фракций, извлекаемых из ТБО (макулатура, стеклобой, пластик, текстиль, лом алюминиевых банок и другие), а также отработанных люминесцентных ламп;

- площадки компостирования сельскохозяйственных отходов и осадков сточных вод с буртом накопления;

- площадки изготовления щепы (древесные и порубочные остатки);

- устройство биотермической ямы;

- площадка размещения (захоронения) балластных фракций ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и необходимое количество автотранспорта определяются в генеральной схеме очистки территории Бутурлиновского района.

Существующие свалки ТБО подлежат закрытию и рекультивации. На первую очередь предусматривается закрытие свалки, расположенной в южной части с.Великоархангельское и рекультивация данной территории.

По данным администрации в южной части поселения выполнено межевание участка под площадку временного складирования твёрдых бытовых отходов, который поставлен на кадастровый учёт. В настоящее время проводится согласование.

Утилизация жидких бытовых отходов от неканализованной застройки на первую очередь остаётся по существующей схеме. От частного жилого фонда жидкие бытовые отходы утилизируются на собственных участках, а от административного здания  в недавно построенном септике.

На расчётный срок предусматривается для отдельных сооружений жилой, промышленной, общественной застройки организация водоотведения на локальные очистные сооружения (например, подземной фильтрации).

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В настоящем проекте принято ежегодное увеличение отходов на 3% в год.

Норма накопления отходов на расчетный срок (2025год) ориентировочно составит 2м3.

В таблице №1 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок.

Ориентировочные расчёты образования ТБО по населённым пунктам Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского района на расчётный срок

(СНиП-2.07.01-98* Москва 2004г. приложение 11)

| Названия поселений | Численность населения На 2025г | Проектный норматив образования ТБО | Кол-во образования ТБО | Отбор утильной части ТБО (30%) | Количество отходов на захоронение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | м3/чел. год тн/чел. год | м3/тн в год | м3/тн в год | м3/тн в год |
| Всего по Верхнеархангельскому поселению | 1030 | 2 0,7 | 2060 721 | 618 216,3 | 1442 504,7 |

На расчетный срок ожидается образование порядка 2,06 тыс.м³. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 30% утильной фракции составит около 1,4тыс.м³. Утильная часть отходов составит около 0,6тыс.м3.

Настоящим проектом предусматривается закрытие существующего скотомогильника с дальнейшей рекультивацией территории. Утилизация трупов предусматривается на строящемся в  Воронежской  области в Петропавловском районе заводе по переработке биоотходов. Предприятие начнет работу в конце 2012 года, выход на проектную мощь предполагается в 2013 году.

В соответствии с требованиями п.6.8. Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов «В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством  и  переработкой продуктов питания  и  кормов.»

### 6.3.5.Охрана ландшафтов

Интенсивное освоение земель привело к нарушению естественного растительного и почвенного покрова на большей части территории. В сложившихся хозяйственных условиях важнейшей проблемой является сохранение и восстановление оптимального соотношения естественных и освоенных территорий.

Для территории поселения особое значение имеют защитные лесные полосы. Они оказывают огромное воздействие на состояние агроландшафтов в результате выполнения таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, и влияние на формирование микроклимата.

На сегодняшний день проблема принадлежности защитных лесных полос является общеобластной и до сих пор не решена. Мероприятия по поддержанию, восстановлению и реконструкции нуждающихся защитных лесных полос не осуществляются. В области разрабатывается законопроект о передаче защитных лесных полос в собственность сельхоз предприятий. В контексте данного законопроекта должны быть решены вопросы по охране и защите данных лесополос.

Необходимо проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и реконструкции существующих защитных лесных полос.

На территории района необходимо комплексно применять систему земледелия на ландшафтной основе, что позволит использовать природные ресурсы, не нарушая равновесия в ландшафтных экосистемах и создаст условия для воспроизводства и саморегуляции ресурсов.

Одним из наиболее эффективных методов охраны ландшафтов является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

На территории поселения находится Великоархангельский комплексный заказник регионального значения (образованный в соответствии с постановлением Администрации Воронежской обл. от 18.09.2000 № 859) площадью 692га, что составляет 7,2% от общей площади поселения. По постановлению администрации области от 22.10.1996 №1053 на территории государственных природных заказников и их отдельных участках могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены хозяйственная, рекреационная или иная деятельность, противоречащая целям организации заказника или причиняющая вред окружающей природной среде, в том числе:

- распашка земель;

- рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, добывание водных беспозвоночных, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- взрывные работы;

- проезд и стоянка автотранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

Проведение разрешенной на территории государственного природного заказника деятельности не должно препятствовать решению его основных задач.

Конкретные задачи, профиль, порядок финансирования и особенности режима конкретных государственных природных заказников регионального значения определяются органом исполнительной власти Воронежской области, принявшим решение о его создании.

Установленный для каждого государственного природного заказника режим обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы и пользователи участков земли и акватории, входящие в границы государственного природного заказника.

Лица, виновные в нарушении режима государственных природных заказников, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выводы:

      - На территории поселения находится Великоархангельский комплексный заказник регионального значения площадью 692га, что составляет 7,2% от общей площади поселения.

      - В сложившихся хозяйственных условиях особое значение имеют защитные лесные полосы.

      - На первую очередь необходимо осуществить восстановление и реконструкцию существующих лесных полос.

      - На территории района необходимо комплексно применять систему земледелия на ландшафтной основе.

## 6.4.Инженерная подготовка территории

Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих данных и нормативных документов:

СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.07.01.-89 * «Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (М, 2006г.).

В соответствии с природными условиями и техногенным влиянием на рассматриваемой территории намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство прудов;

- Благоустройство оврагов;

- Рекультивация нарушенных территорий;

- Благоустройство пляжа.

Схема инженерной подготовки территории выполнена на схеме «Инженерная подготовка территории. Зоны с особыми условиями» масштаба 1:10000 с сечением сплошных горизонталей через 5м.

1.Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока на территории Великоархангельского сельского поселения является не только фактором благоустройства сельской территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод и способствует предотвращению росту оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока; в схеме не учитываются.

Водоотвод с территории с.Великоархангельское и с.Тюниково намечается осуществить системой открытых водостоков. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,6м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории общественной застройки, а также производственно-коммунальных зон во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6м и глубиной до 1,0м. Водоотвод намечается самотеком.

Часть стоков поверхностных вод после предварительной очистки на очистных сооружениях дождевой канализации сбрасывается в долину р.Осередь, часть – в овраг.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается распределительная камера. Разделение должно проводиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Для очистки поверхностного стока, поступающего с территории с.Великоархангельское и с.Тюниково проектом генплана предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки до очистных сооружений открытого типа – 100м.

На отдельном участке в с.Великоархангельское, учитывая незначительную площадь водосбора (20 га и менее), очистка поверхностного стока намечается локальными очистными сооружениями – фильтрующими траншеями-поглотителями, не имеющими прямой связи с водоемом. Для этого на устьевых участках дождевых коллекторов за колодцем-делителем устраивается сухой колодец с обратным клапаном, а за ним – траншея-накопитель.

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено по долине реки р.Осередь и по днищам логов и балок. С этими же территориями связаны процессы поверхностного заболачивания. Организация системы открытых водостоков будет способствовать понижению уровня грунтовых вод.

В генплане дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съемки и стадии проектирования. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки должны быть выполнены специализированной организацией.

2.Благоустройство водоемов

Для предотвращения развития эрозионных процессов на территории поселения водотоки зарегулированы земляными плотинами с организацией прудов. Всего на территории сельского поселения 33 пруда.

Проектом генплана предлагаются следующие мероприятия по благоустройству прудов:

- благоустройство прибрежно-защитных полос прудов;

- расчистка дна прудов от загрязнённых донных отложений и избыточной водной растительности;

- на отдельных неукрепленных участках уполаживание береговых склонов с заложением 1:2 и укрепление посевом трав или посадкой древесно-кустарниковой растительности;

- реконструкция плотин на прудах, где это требуется – подсыпка гребня плотин до незатапливаемых отметок и укрепление откосов.

3.Благоустройство оврагов

Территория поселения прорезана оврагами и балками, глубина которых в среднем 3-10м, длина от десятков метров до нескольких километров. По днищам балок и оврагов протекают небольшие водотоки и местами образованы запруды.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов, сложенных легко размываемыми горными породами. В поселении этот процесс развит практически повсеместно и интенсивно. Развитию овражной эрозии и оползневых процессов способствует отсутствие организованного поверхностного стока с приовражных территорий и наличие легко размываемых грунтов.

Проектом генплана на I очередь намечается благоустройство 14,3га оврагов, расположенных в северном и южном направлении от с.Великоархангельское, в юго-восточном направлении от с.Тюниково, а также в районе участка региональной дороги В15-0.

Для предотвращения дальнейшего развития оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока с прилегающих территорий;

- закрепление вершин и отвершков оврагов для предупреждения дальнейшего углубления русла оврагов;

- в районе сброса поверхностных сточных вод от с.Тюниково в овраг необходимо устройство водосбросного сооружения по креплению вершин и дна оврага;

- уполаживание и озеленение отдельных неукрепленных участков склонов;

- срезка, террасирование и уполаживание оползневых склонов и укрепление их поверхности.

На расчетный срок по мере финансирования предусматривается продолжить работы по предотвращению дальнейшего роста оврагов поселения.

4.Рекультивация нарушенных территорий

В настоящее время в северном направлении от с.Великоархангельское ведутся работы по добыче песка и глины. Проектом генплана на расчетный срок намечается рекультивация нарушенных территорий площадью около 6,2га.

В состав работ по восстановлению территорий под озеленение санитарно-защитных зон входят следующие мероприятия:

- расчистка и планировка подошвы карьеров;

- уполаживание склонов с заложением 1:2;

- посадка древесно-кустарниковой растительности;

- организация водоотвода.

5.Благоустройство пляжей

Проектом генплана предусматривается благоустройство пляжа на пруду в юго-восточной части поселения. Ориентировочная площадь пляжа 0,5га. Благоустройство пляжа у пр. Сологубов. Ориентировочная площадь пляжа 0,5га.

В состав работ по благоустройству пляжей входят:

- Расчистка береговой полосы от кустарниковой и водной растительности;

- Отсыпка песчаной подушки средней толщины 0,2м, в том числе и в воду на расстоянии 3-5м (если в этом есть необходимость).

- Планировка поверхности песчаной отсыпки.

В районе пляжа берег и дно водоёма должны быть ровными, с уклоном к воде 1-3%.

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территорий

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | В том числе на I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство открытых водостоков | км | 27,8 | 14,9 |
| 2 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 4 | 2 |
| 3 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | 1 | - |
| 4 | Благоустройство прудов | га | 12 | 0,8 |
| 5 | Реконструкция плотин | км | 3,3 | 0,2 |
| 6 | Благоустройство оврагов | га | 94,0 | 14,3 |
| 7 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 6,2 | - |
| 8 | Благоустройство пляжей | га | 1,0 | - |

# 7.Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | тыс.га/%. | 9,65 | 9,65 |
| 1.1 | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | » | 8,8/91,2 | 8,8/91,2 |
| 1.2 | - населенных пунктов | » | 0,7/7,3 | 0,7/7,3 |
| 1.3 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | » | 0,1/1,0 | 0,1/1,0 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения | » | - | - |
| 1.5 | - земли лесного фонда | » | - | - |
| 1.6 | - земли водного фонда | » | 0,04/0,4 | 0,04/0,4 |
|  | - рекреационных зон | - - | - | 12,3 |
| 1.7 | Из общей площади земель, сельского поселения территории общего пользования | - - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - - | - | 3,1 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1300 | 1050 |
|  | В том числе с.Великоархангельское | - - | 1157 | 940 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | чел./1000 чел |  |  |
|  | - убыль | - - | 16* | 2,5 |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - |  |  |
|  | - убыль | - - | 23,8* | 2,5 |
| 2.4 | Возрастная структура населения | чел./% |  |  |
|  | - дети до 15 лет | - - | 180/14 | 189/18 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 715/55 | 567/54 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 405/31 | 294/28 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 230 | 255 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | тыс. чел./% численности занятого населения | 135 | 140 |
|  | сельское хозяйство | - - | 135 | 140 |
|  | - в обслуживающей сфере | - - | 95 | 115 |
| 2.6 | Число семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | единиц | 13 | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 35,6 | 35,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир / % к общему объему жилищного фонда | 0,4 |  |
|  | - частной собственности | - - | 35,2 |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - - | 35,6 | 35,0 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | - - | 6,7 | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | - - |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - частной собственности | - - | 7,0 |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | 7,0 |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир |  | 28,6 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | - - |  | 6,4 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  | 6,4 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | - - |  | 3,5 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | - - |  | 2,9 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - канализацией | - - |  |  |
|  | - электроплитами | - - |  |  |
|  | - газовыми плитами | - - |  |  |
|  | - теплом | - - |  |  |
|  | - горячей водой | - - |  |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 27,4 | 33,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 20/20 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 480/369 | 480/480 |
| 4.3 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 20/15,3 | 20/20 |
| 4.4 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 20/15,3 | 20/20 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. |  |  |  |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объекта | 3 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования-всего | км | 32,5 | 38,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | -региональные | « | 5,0 | 5,0 |
|  | -местные | « | 27,5 | 33,9 |
| 5.2 | из общего количества автомобильных дорог автодороги с твердым покрытием | км | 20,0 | 26,4 |
| 5.3 | Протяженность улично-дорожной сети-всего | км | 16,7 | 28,4 |
|  | В том числе с твердым покрытием | - | 7,3 | 19,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,26 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 0,21 |
|  | - на производственные нужды | - - | - | 0,03 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  | 0,03 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | - | 0,35 |
|  | В том числе водозаборов поземных вод | - - |  | 0,35 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | - | 251 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 17,6 | 25 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | - | 0,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | - | 0,12 |
|  | - производственные сточные воды | - - | - | 0,02 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 0,15 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч/ год | 780 | 998 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5 | 5 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 36,8 | 36,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | тыс Гкал/год | — | 60 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 80 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | — | 5,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  | 0,32 |
|  | - на производственные нужды | - - |  | 5,34 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Устройство открытых водостоков | км | - | 27,8 |
| 6.7.2 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 4 |
| 6.7.3 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 1 |
| 6.7.4 | Благоустройство прудов | га | - | 12 |
| 6.7.5 | Реконструкция плотин | км | - | 3,3 |
| 6.7.6 | Благоустройство оврагов | га | - | 94,0 |
| 6.7.7 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 6,2 |
| 6.7.8 | Благоустройство пляжей | га | - | 1,0 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,16 | 0,7 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 0,2 |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | 1,8 | - |
|  | В том числе стихийных | - - | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед | 4 | 3 |

8. Приложение

данные администрации Кучеряевского сельского поселения

данные администрации Великоархангельского сельского поселения